# MODÜL-10

HIZ REGÜLATÖRLERİ

Asansör Hız Regülatörü Nedir?

Asansör hız regülatörü, asansörün belirli bir hız sınırını aşmadığından emin olmak için kullanılan bir mekanizmadır. Bu cihaz, asansörün aşırı hızla hareket etmesini önlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla kullanılır.

Nasıl Çalışır?

Asansör hız regülatörü, asansör makine dairesine monte edilen bir hız tespit cihazıdır. Asansör kabinine bağlı bir çelik halat ile hareket eden kendi makarası vardır yani regülatör makarası, asansör kabini ile aynı hızda hareket eder.

Bu süre düzlemde hız regülatörleri devamlı olarak asansör kabininin hızını denetlerler. Asansör kabininin aşırı hızlanması durumunda regülatör içerisindeki kilit mandalı devreye girerek asansör hız regülatörünü frenleterek kabin freninin devreye girmesini sağlar. (10.1)

Hız regülatörü mekanik olarak devreye girmeden önce elektriksel olarak güvenlik kontağını devreye sokup asansörün hareketini durdurur. Güvenlik kontağının devreye girme anı, beyan hızı 1,00 m/s ve altında olan asansörlerde hız regülatörünün mekanik olarak devreye girme anında veya daha öncedir.

Hareketsiz kalan regülatör halatı emniyet mandallarını yani asansör kabinin acil durum frenlerini devreye sokar. Emniyet mandalları kuyu raylarına kenetlenerek asansörün güvenli bir biçimde durmasını sağlar.

Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok yabancı imalatçı sektörde uzun yıllardır kullanılan bilindik regülatörlü fren sistemlerinin yerine hız regülatörsüz elektromekanik fren tertibatları üretmeye başladı.

Asansör sistemlerinde kullanım yerine göre kullanılan birçok çeşit aşırı hız regülatörleri mevcuttur.

Bunlar;

• UCM Bobinli,

• UCM Bobinsiz,

• Uzaktan kumandalı UCM bobinli,

• Uzaktan kumandalı UCM bobinsiz,

• Ray tipi ,

• Sehpa tipi  ,

• Zincir-makara tipi (kabinle birlikte hareket eden),

• Tandem tip gibi birçok çeşit hız regülatörü sistemleri mevcuttur.

Hız regülatörleri güvenlik-fren tertibatı, hız regülatörleri imalatçıları tarafından TS EN 81-50 standardı madde 5.4’te belirtilen şartları ve TS EN 81-20 de belirtilen diğer şartları sağlayacak şekilde imalatı yapılır.

Burada asıl kritik durum hız regülatörünün devreye girme hızıdır. TS EN 81-20 standardının 5.6.2.2 maddesinde belirtilen güvenlik tertibatının hız regülatörü tarafından devreye girme şartlarını sağlamalıdır.

Günümüzde montajı yapılan asansörlerin beyan hızları genelde 1 m/sn ve üstü olduğu için bu hızları ele alarak devreye girer.

Hız regülatörü mekanik olarak devreye girmeden önce elektriksel olarak güvenlik kontağını devreye sokup asansörün hareketini durdurmalıdır. Güvenlik kontağının devreye girme anı, beyan hızı 1,00 m/s ve altında olan asansörlerde hız regülatörünün mekanik olarak devreye girme anında veya daha önce olmalıdır. Beyan hızı 1,00 m/s üzerinde olan asansörlerde ise hız regülatörünün mekanik olarak devreye girmeden önce olmalıdır.

Hız regülatörleri piyasaya arz edilmeden önce ayarlanmalı. Standardın azami ve asgari hız değerleri arasında kendilerinin belirlediği devreye girme hızına uygun yaylarla test edip mühürleme işlemini yaparlar. Böylece hız regülatöründe daha sonradan montajcı firmalar tarafından ayar yapılmasının önüne geçmektedirler. Her hız için imalatçı firmalar farklı sertlikte ve uzunlukta yay kullanmaktadırlar.

Çeşitleri

Asansör hız regülatörleri çeşitli türlerde bulunur ve kullanım amacına göre farklı özelliklere sahiptir.

Bazı yaygın türler:

Mekanik Hız Regülatörleri: Bu tür regülatörler, asansörün hızını mekanik olarak kontrol eder. Genellikle halat veya kablo kullanılarak harekete geçirilirler.

Elektronik Hız Regülatörleri: Elektronik sensörler kullanarak asansörün hızını izler ve gerekli durumlarda elektronik olarak kontrol ederler.

Hidrolik Hız Regülatörleri: Bu tür regülatörler, hidrolik sistemler kullanarak asansörün hızını kontrol ederler. Bu sistemler, asansörün hızını düşürmek için hidrolik frenler kullanır.

Pneumatik Hız Regülatörleri: Pneumatik sistemler kullanarak asansörün hızını kontrol eden bu regülatörler, gaz veya hava kullanarak frenleme işlemini gerçekleştirirler.

Bakım ve Kontrol

Asansör hız regülatörlerinin düzenli bakımı ve kontrolü, asansörün güvenli ve verimli çalışmasını sağlar.

Kontroller sırasında, mekanik bağlantıların sıkı olduğundan, lastik tekerleğin aşınıp aşınmadığından, halat kanalında aşınma olup olmadığı kontrol edilmelidir ve elektrik kontakları düzenli olarak test edilmelidir.

Şekil 10.1 Çeşitli Hız Regülatörleri

MODÜL-10  UYGULAMA VE ÇIKTILAR

Hız regülatörünün standartlara uygun olarak

kontrollerini yapMA

Mekanik bağlantıları kontrol edilmeli gevşeme var ise sıkılmalıdır.

- Halat kanalı kontrol edilmeli kanalda aşınma varmı bakılmalı aşınma var ise kasnak değiştirilmeli.

- Elektik kontağı ölçü aleti ile kontrol test edilmeli.

- Lastik tekerlek kontrol edilmeli aşınma var ise tekerlek değiştirilmeli.

- Muhafazası varmı ? sağlam mı kontrol edilmeli

- Çalışır halde göz ile kontrol edilmeli çalışması normal mi bakılmalı

- Etiket değerleri kontrol edilmeli motor ile uyumlu olması gereklidir. (10.2)

Ayrıca aşağıda sıralanan maddeler ile hız regülatörünün standart bakımı sağlanmış olur.

- Temizlik: Hız regülatörünün mekanik ve elektriksel bileşenlerini temiz tutmak çok önemlidir. Kir ve yağ birikintileri cihazın düzgün çalışmasını engelleyebilir.

- Yağlama: Hız regülatörünün hareketli parçalarının düzenli olarak yağlanması gerekir. Uygun yağlama, aşınmayı azaltır ve cihazın ömrünü uzatır.

- Elektriksel Testler: Elektrik bağlantılarının ve kontrol devrelerinin düzenli olarak test edilmesi gereklidir. Herhangi bir gevşek bağlantı veya oksidasyon, arızalara neden olabilir.

- Fren Sistemi: Hız regülatörünün fren sisteminin etkinliği kontrol edilmelidir. Frenler düzgün çalışmıyorsa, cihaz güvenli bir şekilde durdurulamaz.

- Vibrasyon ve Gürültü: Cihazın çalışırken anormal titreşim ve gürültü üretip üretmediği kontrol edilmelidir. Anormal durumlar, mekanik sorunların habercisi olabilir.

- Eğitimli Personel: Bakım işlemlerinin, eğitimli ve deneyimli personel tarafından yapılması önemlidir. Doğru ve bilinçli müdahale, cihazın güvenli ve verimli çalışmasını sağlar.

Bu unsurlara dikkat edilerek yapılan düzenli bakım, asansör hız regülatörlerinin güvenli ve sorunsuz çalışmasını sağlar.

Hız regülatörü kontrollerini standartlara uygun olarak yapMA

Standart kontroller aşağıdaki maddelere göre yapılmalıdır.

- Aşırı hız regülatörü beyan hızı asansör beyan hızına (asansör tasarım hızı) eşit veya altında olduğu kontrol edilmelidir. Devreye girme anındaki hız, ani frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatında ve 1 m/s’ye kadar olan beyan hızlarında kullanılan kaymalı güvenlik tertibatlarında, 1,5 m/s belirtilenlerden daha küçük olduğu tespit edilmelidir.

- Aşırı hız regülatörünün ayarlanmış ve mühürlenmiş olduğu tespit edilmelidir.

- Hız regülâtörü kasnağının (halat ortasından ortasına ölçülen) çapı ile regülâtör halatı anma çapı arasındaki oranın en az 30 olduğu görülmelidir.

- Regülatör halatının, bir gergi makarasıyla gerildiği ve bu makara ile klavuzlandığı tespit edilmelidir.

- Güvenlik tertibatının çalışması sırasında regülâtör halatı ve bunun bağlantıları, frenleme mesafesinin normalden fazla olması durumunda dahi arızalanmadığı görülmelidir.

- Hız regülatörü kuyu içinde bulunuyorsa, kuyu dışından bulunduğu yerlere girilebilir ve erişilebilir olduğu tespit edilmelidir.

- Kabin hız regülatörü gaga (makara) lastiği aşınması durumunda yenilenmelidir.

- Kabin hız regülatörü sehpası sabitlenmelidir.

- Hız regülatörü sabitlenmelidir.

- Hız regülatörü çalışma yönü aşağı olacak şekilde olmalı, değilse düzeltilmelidir.

- Hız regülatör makarasının duvara temas etmesi engellenmelidir.

- Hız regülatör halatının sınır kesici çatal kollarına temas etmesi engellenmelidir.

- Hız regülatörü çalışır hale getirilmeli ve kontrol edilmelidir.

- Kuyu içerisindeki regülatöre uzaktan erişim sağlanmalı ve güvenlik tertibatı testi yapılır hale getirilmelidir.

- Güvenlik tertibatının kurtarılmasından sonra hız regülâtörü normal işletme durumuna otomatik olarak gelmiyorsa, TS EN 81-1 madde 14.1.2‘ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatı hız regülâtörü normal konumuna dönmedikçe asansörün çalışmasını engellemelidir.

- Hız regülatörü emniyet kontağı sabitlenmelidir.

- Hız regülatörünün bulunduğu yerlere girilebilir ve erişilebilir olduğu onaylanmalıdır.  (10.3)

İstem dışı kabin  hareketlerine karşı koruma sistemini kontrol eTME

2009 yılında prensip olarak EN 81’e eklenmesine karar verilen Annex 3 veya daha çok kullanılan şekli ile A3 asansörler için bazı yeni tanımlar ve güvenlik açısından ek önlemler ortaya koymuştur [1].

A3, oldukça önemli yenilik ve değişiklikler içerdiğinden, gündeme geldiği andan itibaren, hemen her önemli platformda asansör sektörünün (üretici,uygulayıcı, belgelendirici gibi ) tüm paydaşları tarafından farklı açılardan ele alınmış ve irdelenmiştir [2].

Standardın gereksinimlerine uygun ürün tedariki ve sektörün uyum sağlaması amacı ile tanınan uygulmaya konma süresinin 2012’de dolması ile birlikte tüm yeni devreye alınan asansörlerin EN 81+A3’te belirtilen koşullara uygunluğu zorunlu hale gelmiştir.

EN 81+A3’ün getirdiği en önemli değişiklikler kabinin kat hizalamasının hassasiyetinin ± 10mm , kabin katta iken ± 20mm ‘lik mesafenin gerektiğinde otomatik seviyeleme ile korunması, istem dışı kabin hareketinin tanımlanması ve bu hareketin algılanıp engellenmesine yöneliktir.

Bunların dışında bakım-onarım esnasında sökülen koruma parçaların yerlerine uygun şekilde takılmasının denetlenmesi ile ilgili tanım ve önlemler ve 0.15 m/s hızın altındaki sistemlerin asansör standardı kapsamı dışına çıkarılması da A3 ile getirilen değişikliklerdir.

1. İSTEM DIŞI KABİN KAREKETİNİN ALGILANMASI VE ÖNLENMESİ

İtem dışı kabin hareketine karşı dişlisiz makinalarda ve redüktörlü makinalarda farklı uygulamalar mümkündür.

1.1. Dişlisiz sistemlerde İstem Dışı Kabin Hareketinin algılanması ve önlenmesi:

Dişlisiz sistemlerde kullanılan motorlarda tahrik milinden etki eden elektromekanik fren tertibatı bulunmaktadır. Bu frenler kabini hareketsiz konumda tutmak için kullanıldıkları gibi yukarı yönde kontrolsüz hareket için aynı zamanda bir güvenlik bileşeni olarak kullanılabilirler.

Bu iki işleve ek olarak istem dışı kabin hareketinin algılanması durumunda kabinin güvenli olarak durdurulması için de kullanılabilmektedir.

Şekil 10.1 Dişlisiz Sistemlerde Kullanılan Senkron Motor

1.2- Redüktörlü Sistemlerde İstem Dışı Kabin Hareketinin Algılanması ve Önlenmesi

Fren tertibatının ana kasnak mili üzerinde olmadığı sistemlerde  yani redüktörlü  (asenkron) asansör makinelerinde	kasnak mili veya kasnak üzerinde ayrıca bir durdurma tertibatının kullanılmadığı durumlarda istem dışı hareket önleyici bir sisteme gerek vardır.

Şekil 2. Vidalı redüktörlü asansör motoru

Bu sistemde klasik hız regülatörü kullanılır. Kabin hızı, motor hızının limitlerin üzerinde aşılması durumunda, paraşüt mekanızması devreye girerek kabinin frenleme ile durması sağlanır.

B sisteme uygun olarak tasarlanan ilk hız regülatörü TSE EN 81-21 için geliştirilen ve kabin hareketsiz iken normal olarak regülatörün kilitli tutulmasını sağlayan selenoid içeren regülatördür.

Şekil 3.EN81-21’ e Uygun Normalde Kilitli Hız Regülatörü

EN 81+A3 gereksinimleri dikkate alınarak geliştirilen diğer hı regülatöründe ise yukarıdaki tasarımdan farklı olarak istem dışı hareketin regülatör üzerinden algılanmasını da içeren bir tasarım yaklaşımı benimsenmiştir. Bu şekilde standartta ayrı tanımlanan istem dışı hareket algılama ve hereketi sonlandırma işlevleri tek bir cihaz üzerinde birleştirilmiştir.

İstem dışı hareketin algılanması için regülator kasnağına akuple kodlayıcı ve elektronik sayıcı gibi elektronik çözümler değerlendirildikten sonra, sistem güvenirliğinin daha yüksek  olması ve elektromagnetik gürültülere daha yüksek bağışıklık göstermesi nedeniyle nispeten daha mekanik bir algılama yöntemi  olarak regülatör kasnağı üzerindeki  uygun sıklıkta indüktif özellikli çıkıntıları gören iki indüktif sensör kullanılmıştır.

İndüktif sensörler sayesinde,  kapı  açma bölgesinde, herhangi bir kabin hareketinin oluşması durumunda ardışık iki değişim algılandığında bir selonoid üzerinden regülatörü kilitleyecek bir kontak kombinasyonu tasarlanmıştır. Ayrıca bobinin hareketini elektriksel işarete çeviren mikro anahtarlar kullanılarak fren kontaktörünün düşürülmesi, motor kuvvet devresinin kesilmesi gibi kumanda işlevleri gerçekleştirilir.

Esas olarak istem dışı hareketin algılanmasından sonra kayma fren tetiklemeden önceki sürede motor elektrik devresininkesilmesi ve sistemin hereketsiz hale geçmesi hedeflenmiştir.

Şekilde EN81+A3 ‘e uygun olarak tasarlanmış hız regülatörü görülmektedir.

Şekil 10.5 EN81+A3’ e Uygun tasarlanan Hız Regülatörü

2012 yılı başından itibaren EN 81+A3 yürürlüğe girmesi ile yeni tasarlanan asansörlerde standardın öngördüğü istem dışı kabin hareketinin önlenmesi için gerekli tertibatların bulunması gerekmektedir.

İstem dışı kabin hareketlerine karşı koruma sistemi, asansörlerin güvenliği açısından kritik bir bileşendir. Bu sistem, kabinin kontrolsüz bir şekilde hareket etmesini önlemek için tasarlanmıştır.  Bu işlemler için gereken kontroller aşağıda sıralanmıştır.

- Algılama ve Önleme: Sistem, kabinin istem dışı hareketlerini algılar ve kabini izin verilen mesafelerde durdurur. Bu, kabinin durma hassasiyetinin ±10 mm ve seviyeleme hassasiyetinin ±20 mm olmasıyla sağlanır. (10.6)  Bu durum kontrol edilmelidir.

- Kilit Sistemleri: Kabinin durduğu yerde kilit sistemi ile sabitleme, istem dışı hareketlerin önlenmesine yardımcı olur. Kontrol edilmelidir.

- Elektromekanik Frenler: Dişlisiz sistemlerde kullanılan elektromekanik frenler, kabinin kontrolsüz hareketlerini önlemek için kullanılır. Kontrol edilmelidir. (10.7)

- Otomatik Seviyeleme: Kabinin istem dışı hareketlerine karşı otomatik olarak seviyeleme yapması, güvenliği artırır. Kontrol sağlanmalıdır.

- Güvenlik Testleri: Asansörlerin EN 81-1/2+A3 standartlarına uygun olup olmadığını belirlemek için düzenli güvenlik testleri yapılmalıdır.

Bu testlerin sonuçları kontrol edilmelidir.