# MODÜL-11

Kabin Üstü Elektriksel Güvenlik Kompenentlerinin

Periyodik Kontrolleri

Asansörlerin güvenli kullanımı ve düzenli bakımı hem kullanıcıların güvenliği hem de cihazların ömrünü uzatmak için son derece önemlidir.  (11.1)

### Asansörlerde Güvenli Kullanım:

- Ağırlık Sınırlarına Uyum: Asansörlerin taşıma kapasitesi genellikle kabin içinde belirtilir. Bu sınırların aşılmaması gerekir.

- Ani Hareketlerden Kaçınma: Asansör içerisinde zıplamak veya ani hareketler yapmak cihazın dengesini bozabilir ve arızalara yol açabilir.

- Kapı Sensörlerine Müdahale Etmeme: Asansör kapıları otomatik sensörlerle donatılmıştır. Kapı sensörlerine elle müdahale edilmemelidir.

- Acil Durum Butonlarının Kullanımı: Asansörde sıkışma gibi acil durumlarda panik yapmadan acil durum butonları kullanılmalıdır.

- Düzenli Denetim ve Eğitim: Kullanıcıların ve bina yönetiminin düzenli olarak güvenlik eğitimi alması ve cihazın periyodik denetimlerinin yapılması önerilir.

Yükleme rampalı asansörlerde çift konumlu acil durdurma fonksiyonu, asansörün güvenliğini artırmak amacıyla tasarlanmış bir özelliktir. Bu fonksiyon, asansörün acil durumlarda hızlı ve güvenli bir şekilde durdurulmasını sağlar. İşte bu fonksiyonun detayları:

### Çift Konumlu Acil Durdurma Fonksiyonu:

- İlk Konum (Yavaşlatma): Acil durdurma butonuna basıldığında, asansör ilk olarak yavaşlatılır. Bu, asansörün ani duruş yaparak içindeki yüklerin veya kişilerin zarar görmesini engeller.

- İkinci Konum (Tam Durdurma): Asansör yavaşlatıldıktan sonra, tamamen durdurulur. Bu aşamada asansörün hareketi tamamen kesilir ve güvenli bir şekilde durması sağlanır.

Bu fonksiyon, özellikle yükleme rampalı asansörlerde, ağır yüklerin taşınması sırasında oluşabilecek tehlikeleri minimize etmek için önemlidir.

Sınır güvenlik kesicilerin seviye ve çalışma sistemleri

Asansörlerde kullanılan sınır güvenlik kesiciler, asansörün güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanmış önemli bileşenlerdir. Bu kesiciler, asansör kabinini ve kullanıcıları olası tehlikelerden korur. İşte sınır güvenlik kesicilerin seviye ve çalışma sistemlerine dair bazı bilgiler:

### Seviye ve Çalışma Sistemleri:

- Temel Seviye Kesiciler:

  - Mekanik Kesiciler: Bu kesiciler, asansörün belirli bir seviyede durması gerektiğinde fiziksel olarak devreye girer. Yaylı mekanizmalar veya benzeri sistemlerle çalışır.

  - Manuel Kesiciler: Acil durumlarda kullanıcılar veya bakım personeli tarafından elle devreye sokulabilir.

- Orta Seviye Kesiciler:

  - Elektronik Kesiciler: Sensörler ve elektronik devrelerle donatılmış bu kesiciler, asansör kabininin konumunu hassas bir şekilde algılar ve sınır seviyesine ulaştığında asansörü durdurur.

  - Otomatik Kesiciler: Bu sistemler, asansörün kontrol paneli tarafından otomatik olarak devreye sokulur ve gerektiğinde asansörün hareketini durdurur.

- İleri Seviye Kesiciler:

  - Akıllı Kesiciler: Yapay zeka ve gelişmiş algoritmalar ile donatılmış bu kesiciler, asansörün hareketlerini sürekli olarak izler ve anormal durumları tespit ederek otomatik olarak müdahale eder.

  - Entegre Sistemler: Bu sistemler, asansörün diğer güvenlik bileşenleri ile entegre çalışarak kapsamlı bir güvenlik sağlar.

### Çalışma Prensipleri:

- Algılama: Kesiciler, asansör kabininin konumunu ve hareketini hassas sensörler yardımıyla algılar. Bu sensörler, kabinin sınır seviyelerine yaklaştığını tespit eder.

- Değerlendirme: Algılanan veriler, kesicinin kontrol ünitesine iletilir ve burada değerlendirilir. Eğer asansör sınır seviyelerine yaklaşmışsa veya anormal bir durum tespit edilmişse, kesici devreye girer.

- Müdahale: Kesici, asansörün hareketini durdurarak güvenli bir şekilde kalmasını sağlar. Bu, kabinin sınır seviyelerinin ötesine geçmesini ve olası tehlikeleri engeller.

Kabin Üstü Muayeneler

Muayene aşamalarından biri de kabin üstündeki kontrollerdir . Kontroller TS EN 81-20 Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. Kabin üstünde kontrol edilecek yerler şunlardır: (11.2)

- Kabin üstü durdurma tertibatı

- Soket çıkışı, aydınlatmalar ve alarm

- Muayene çalışma kumandası

- Basma butonları

- Muayene kumanda istasyonu

- Patenlerin durumu

- Makara yüzey koruması

- Kasnak çapı

- Ayak koruma sacı

- Kabin üstü korkuluğu

- Kabin süspansiyonunun durumu ve bağlantıları

- En çok insan sayısına dayanacak şekilde olduğu

- Kabin çatısının dayanımı

11.1 Kabin Üstü Durdurma Tertibatı (11.3)

Kabin üstü, asansör çalışmasına müdahale edilebilecek tertibatla donatılmalıdır. Asansörün servis dışı bırakılması ve bekletilmesi için kabin üstünde durdurma tertibatı bulunmalıdır.

Durdurma tertibatı, muayene veya bakım personeli için giriş noktasından 1 m veya 1 m’ den daha yakın mesafede yer almalıdır.

11.2 Aydınlatmalar ve Alarm

Kabin çatısı, acil aydınlatma ve alarm tertibatıyla donatılmalıdır. Acil aydınlatma, en az 1 saat boyunca 5 lüks ışık şiddeti sağlayabilmeli ve otomatik olarak tekrar şarj edilebilmelidir. Ayrıca kabin çatısında alarm düğmesi bulunmalıdır.

11.. Muayene Kumanda İstasyonu

Muayene ve bakım çalışmasını kolaylaştırmak için kolayca çalışılabilen muayene kumanda istasyonu, kalıcı olarak kabin üstüne de monte edilmelidir. Muayene çalışma kumandasının üzerinde aşağıda sıralanmış butonlar bulunmalıdır.

- İki konumlu ve yanlışlıkla çalıştırmaya karşı korunmuş muayene çalışma anahtarı

- Çalışma yönü açıkça gösterilmiş ve yanlışlıkla çalıştırmaya karşı korunmuş “YUKARI” ve “AŞAĞI” yönlü basmalı buton

Yanlışlıkla çalıştırmaya karşı korunmuş “ÇALIŞTIRMA” butonu

Muayene sırasında kabin hareketi, “ÇALIŞTIRMA” butonuna sabit basmaya bağlı olmalıdır. “ÇALIŞTIRMA” butonuyla beraber bir yön butonuna aynı anda basılmasıyla bir yöne doğru hareket mümkün olmalıdır

Şekil 11.1 Revizyon kutusu

- Muayene kumanda istasyonunda görseldeki düğmeler yer almaktadır. Düğme renkleri ve üzerinde yer alması gereken renkler Tablo 11.1’ de e gösterilmiştir.

Tablo 11.1  Kumanda İstasyonu Butonları

Açıklama

1. Durdurma tertibatı

2. Yukarı basma butonu

3. Aşağı basma butonu

4. Çalıştırma butonu

5. Alarm basma butonu

6. Normal / muayene anahtar konumu

Normal / muayene anahtar butonu, muayene konumuna alındığında asansörün hareketi yalnızca muayene kumanda istasyonundan mümkün olmalıdır.

11.4 Kabin Çatısının Dayanımı

Kabin çatısı, üzerinde oluşabilecek yüke karşı yeterli mekanik kuvvete sahip olmalı ve üzerine çıkabilecek en çok insan sayısına dayanmalıdır. 0,30 x 0,30 m’lik bir alan üzerinde herhangi bir noktaya en az 2.000 N’luk bir kuvvet uygulanarak kabin çatısının dayanımı test edilir. Bu testin sonunda kabin çatısında kalıcı şekil değişimi olmamalıdır.

11.5 Patenlerin Durumu

Muayene sırasında patenlerin durumu kontrol edilmelidir. Patenler, kabinin dört tarafında da raylara eşit mesafede monte edilmelidir. Montaj sırasında patenlerin iç kısmıyla ray arasında 1-2 mm kadar boşluk kalmalıdır.

11.6 Makara Yüzey Koruması

Makara gibi dönen hareketli parçalar, halat koptuğunda veya bakım sırasında çeşitli iş kazalarına sebep olabilir. El, ayak sıkışması veya makaranın üzerindeki halatın koparak etrafına zarar vermesi bu kazalara örnek olarak gösterilebilir. Bu nedenle makaraların etrafına koruyucular monte edilmelidir. Koruyucular, teması engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

11.7 Kasnak Çapı

Kasnak çapı ile askı tertibatı halatlarının çapı arasında asgari oran bulunmaktadır. Buna göre kasnak, makara veya tamburların bölüm çapıyla (halat ortasından ortasına ölçülen) askı tertibatı halatlarının beyan çapı arasındaki oran en az 40 olmalıdır. Bu oran, askı tertibatı halat ipliklerinin sayısından bağımsızdır.

11. Ayak Koruma Sacı

Kabin çatısının etrafı ayak koruma sacıyla donatılmalıdır. Bu sac 0,10 m yüksekliğinde olmalıdır. Koruma sacı, kabin çatısının dış kenar yüzeyine veya dış kenarla korkuluk arasına monte edilebilir.

11.9 Kabin Üstü Korkuluk

- Kabin üstü, korkuluk ile donatılmalıdır.

- Korkuluklar, parmaklık ve korkuluk yüksekliğinin yarısında bir ara çubuk içermelidir.

- Korkuluğun iç kenarı ile duvar arasındaki mesafe 0,50 m’ye kadar olduğunda korkuluk yüksekliği en 70 cm olmalıdır. 0,50 m’yi aşması durumunda en az 110 cm olmalıdır.

- Korkuluk ile kabin çatısı arasındaki mesafe en fazla 0,15 m olmalıdır.

- Parmaklığın dış kenarı ile kuyunun herhangi bir parçası arasındaki mesafe en az 0,10 m olmalıdır.

11.1. Kabin Süspansiyonunun Durumu ve Bağlantıları

Asansör kabini, alt ve üst süspansiyonla yan direklerden oluşan mekanik taşıyıcı tarafından taşınır. Kontrol sırasında sistemin terazide olup olmadığı, montaj vidalarının eksiksiz olduğu ve yeterli sıkılıkta olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca süspansiyonun sağ ve soldan raylara olan mesafesi eşit olmalıdır.

Kabin üstünde bulunan tüm elektriksel güvenlik bileşenlerinin kontrollerini ve testlerini uygun ölçü aletleri ile yapabilme

Asansörlerde kabin üstünde bulunan elektriksel güvenlik bileşenlerinin kontrollerini ve testlerini yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

- Güvenlik Önlemleri: Kontrolleri yapmadan önce asansörün güç kaynağını kapatın ve güvenlik önlemlerini alın. Asansörün bakım moduna alındığından emin olun.

- Görsel Kontrol: Elektriksel bileşenlerin fiziksel durumunu kontrol edin. Kablo bağlantıları, sigortalar, röleler ve diğer bileşenlerde herhangi bir hasar veya aşınma olup olmadığını gözlemleyin.

- Bağlantı Kontrolü: Elektriksel bağlantıların sıkı ve güvenli olduğundan emin olun. Gevşek veya oksitlenmiş bağlantılar varsa, bunları sıkılaştırın veya temizleyin.

- Ölçü Aletleri Kullanımı:

  - Multimetre: Voltaj, akım ve direnç ölçümleri için multimetre kullanın. Voltaj ölçümlerini yaparken multimetreyi devreye paralel, akım ölçümlerini yaparken seri bağlayın.

  - Pens Ampermetre: Akım ölçümleri için pens ampermetre kullanın. Bu alet, kabloyu kesmeden akım ölçümü yapmanıza olanak tanır.

  - İzolasyon Test Cihazı: Kablo ve bileşenlerin izolasyon direncini ölçmek için izolasyon test cihazı kullanın. Bu test, elektriksel kaçakları tespit etmek için önemlidir.

- Fonksiyon Testleri: Elektriksel bileşenlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Örneğin, güvenlik rölelerinin ve sigortaların doğru şekilde çalıştığından emin olun.

- Güvenlik Testleri: Acil durdurma butonları ve diğer güvenlik bileşenlerinin işlevselliğini test edin. Bu bileşenlerin acil durumlarda asansörü güvenli bir şekilde durdurduğundan emin olun.

- Dokümantasyon: Yapılan kontrolleri ve test sonuçlarını kaydedin. Bu, gelecekteki bakım ve onarım işlemleri için referans sağlar.

Bu işlemler sonucunda aşağıdaki önlemler alınmalıdır.

- Kabin üstü dağınık kablo bağlantıları düzenlenmelidir.

- Kabin üstü bakımcı kumandası üzerindeki korumasız lamba/duy etanj olmalıdır.

- Kabin üstü priz çalışır hale getirilmelidir.

- Kabin üstüne topraklı priz takılmalıdır.

- Kabin üstü priz toprak hattı bağlantısı yapılmalıdır.

- Kabin üstü kablo bağlantılarındaki izolesiz kısımlar koruma altına alınmalıdır.

- Kabin üstü havalandırma fanı muhafaza içine alınmalıdır.

- Kabin üstü kabloları sabitlenmeli ve koruma altına alınmalıdır.

- Kabin üstü kablo bağlantı ek kısımları klemens kutusu içerisine alınmalıdır.

- Kabin üstü tek izoleli kablolar çift izoleli olmalıdır veya spiral/kablo kanalı içine alınmalıdır.

- Kabin üstü elektrik bağlantı kutusu kapağı takılarak koruma altına alınmalıdır

MODÜL-11  UYGULAMA VE ÇIKTILAR

- Emniyet anahtarlarının seviye ve çalışma kontrollerini yapMA

Kabin üstünde bakım kumandası: (5.14.2a) TS 10922 EN 81-1  MADDE NO 14.2.1.3

- Kabin üstünde kolay erişilebilir bir kumanda tertibatı bulunmalıdır;

- İki konumlu ve yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş anahtarla devreye alınmalıdır.

- Kabinin yön hareketleri yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş ve hareket yönleri açıkça işaretlenmiş kumanda butonlarına sürekli basılmak suretiyle çalışabilmelidir.

- Uygun bir durdurma tertibatına da sahip olmalıdır.

- Kabin hızı 0,63 m/s'yi aşmamalıdır;

- Kabinin normal hareket sınırları aşılmamalıdır;

Asansörlerde kabin üstü bakım kumandası, asansörün bakım ve onarım işlemleri sırasında teknisyenlerin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için kullanılan bir kontrol sistemidir. Bu kumanda, asansör kabininin üstünde bulunur ve teknisyenlerin asansörü manuel olarak kontrol etmelerine olanak tanır. İşte kabin üstü bakım kumandasının nasıl yapılacağına dair genel adımlar:

- Güvenlik Önlemleri: Bakım işlemlerine başlamadan önce asansörün güç kaynağı kapatılmalı ve güvenlik önlemlerini alınmalıdır. Asansörün bakım moduna alındığından emin olun.

- Kabin Üstüne Çıkış: Asansör kabinini bulunduğunuz kata çağırın ve içinde kimsenin olmadığını kontrol edin. Kabini bir alt kata gönderin ve kapısı kapanıp hareket etmediğinden emin olun. Kat kapısını açarak kabin üstüne çıkın.

- Kabin Üstü Stop Butonu: Kabin üstüne çıktıktan sonra, kabin üstü stop butonuna basarak asansörün hareket etmesini engelleyin. Bu buton, acil durumlarda asansörü durdurmak için kullanılır.

- Revizyon Anahtarı: Revizyon anahtarını revizyon moduna alın. Bu mod, asansörün bakım ve onarım işlemleri sırasında manuel olarak kontrol edilmesini sağlar.

- Kumanda Butonları: Kabin üstündeki kumanda butonlarını kullanarak asansörü yukarı ve aşağı hareket ettirin. Bu butonlar, asansörün manuel olarak kontrol edilmesini sağlar.

- Görsel ve Fiziksel Kontroller: Asansörün kabin üstü donanımlarını görsel ve fiziksel olarak kontrol edin. Raylar, halatlar, fren tertibatı, paraşüt kontağı gibi bileşenlerin durumunu kontrol edin.

- Test ve Bakım: Asansörün tüm bileşenlerini test edin ve gerekli bakım işlemlerini gerçekleştirin.

- Kabin üstü durdurma ve kumanda butonlarının kontrolünü yapma

Kabin üstünde durdurma tertibat: (5.14.2b) TS 10922 EN 81-1  MADDE NO 14.2.2

- Bakım kumandası tertibatında acil durdurma butonu (mantar stop) bulunmalıdır.

- Makine gücü ile çalışan kapıları hizmet dışı bırakmalı,

- Elektrikli elle kumanda varsa devre dışı bırakmalı,

- Girişten max. 1m mesafede bulunmalıdır.

Bu kontrolleri yapabilmek için:

  Güç Kaynağını Kesin: Kontrolleri yapmadan önce asansörün güç kaynağını kapatın. Güvenlik her zaman birinci öncelik olmalıdır.

  Görsel İnceleme: Butonların ve kablo bağlantılarının görsel olarak sağlam olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir aşınma, çatlak veya diğer hasarlar varsa, bunları tespit edin.

  Bağlantıların Kontrolü: Butonların bağlantı noktalarını kontrol edin. Gevşemiş veya paslanmış bağlantılar varsa, bunları sıkılaştırın veya temizleyin.

  Butonların İşlevini Test Edin: Her bir butona basarak beklenen işlevi yerine getirip getirmediğini kontrol edin. Örneğin, durdurma butonunun asansörü güvenli bir şekilde durdurduğundan emin olun.

  Bakım ve Temizlik: Kontrolleri tamamladıktan sonra, butonların ve bağlantıların temiz olduğundan emin olun.

Düzenli bakım, butonların ömrünü uzatabilir.

  Profesyonel Destek: Eğer herhangi bir sorun tespit ederseniz, profesyonel bir asansör teknisyeninden destek almanız önemlidir.

3- Kabin üstü elektrik tesisatı ve akü kontrollerini yapMAK

Kabin Üstü Elektrik Tesisatı Kontrolleri (11.4)

- Güvenlik Önlemleri: Kontroller başlamadan önce, kabin içi ve dışına "Kontrol Yapılmaktadır, Kullanmayınız" ibareli emniyet şeritleri yapıştırılmalıdır.

Kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.

- Durak Kapısı Kontrolü: Durak kapısı açılır, butondan kayıt verilir ve kapı emniyet kontağının çalışır durumda olduğu kontrol edilir.

- Bakım Kumandası: Kabin üstünde bakım kumandası bulunmalı ve bu kumanda iki konumlu, yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş anahtarla devreye alınmalıdır.

- Durdurma Tertibatı: Kabin üstünde acil durdurma butonu (mantar stop) bulunmalıdır.

- Elektrik Kaçağı Kontrolü: Makine dairesinde pano ile ilgili testler yapılmadan önce, alçak gerilim dedektörü ile elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Akü Kontrolleri (11.5)

- Görsel Kontrol: Akülerin fiziksel durumu, kablo bağlantıları ve terminallerin durumu kontrol edilmelidir.

- Voltaj Ölçümü: Akülerin voltajı ölçülerek, üretici tarafından belirtilen değerler ile karşılaştırılmalıdır.

- Yük Testi: Akülerin yük altında performansı test edilmelidir. Bu test, akülerin gerçek çalışma koşullarında nasıl performans gösterdiğini anlamak için önemlidir.

- Temizlik ve Bakım: Akülerin temizliği yapılmalı ve terminallerde oksidasyon olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Bu adımlar, asansörlerin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için düzenli olarak yapılmalıdır.