# MODÜL-12

Kabin Üstü  Fiziksel Güvenlik ile ilgili kısımların Periyodik Kontrolleri

Asansör bakımında kabin üstü güvenlik hacim ölçüleri, bakım personelinin güvenliğini sağlamak için belirli standartlara göre düzenlenmiştir.

Bu ölçülerden bazıları aşağıda açıklanmıştır.

Kabin Üstü Güvenlik Hacim Ölçüleri

- Sığınma Alanı: Asansörlerde kabin üstü sığınma alanı (refuge space), bakım personelinin güvenliği için oluşturulan bir alanı ifade eder. Özellikle bakım veya onarım sırasında, personelin kazalardan korunmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu alan, ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak belirlenir ve düzenli kontrol edilmesi gereklidir.

- Kabin Üstü Sığınma Alanı Hakkında Temel Bilgiler:

    - Alanın Boyutları:

    - Kabin üstü sığınma alanı, bakım personelinin güvenli bir şekilde çalışabileceği minimum ölçülere sahip olmalıdır.

    - Bu boyutlar genellikle TS EN 81-20 standardında belirtilmiştir. Kabin tavanı ile üstteki yapı arasında yeterli yükseklik bırakılmalıdır.

Kabin üstünde en az 50x70x100 cm veya 40x50x200 cm ölçülerinde bir sığınma alanı sağlanmalıdır.

- Korkuluklar: Kabin üstünde bulunan korkuluklar, en az 1000 N'luk kuvvete dayanabilecek şekilde yapılmalıdır.

- Korkuluklar genellikle dayanıklı metal malzemelerden (örneğin çelik veya alüminyum) üretilir.

- Paslanmaya ve aşınmaya karşı koruyucu kaplamalarla güçlendirilmiş olmalıdır.

- Korkulukların yüksekliği, bakım personelinin düşmesini önleyecek şekilde tasarlanır. Genellikle en az 1 metre yüksekliğinde olmalıdır.

- TS EN 81-20 gibi standartlara uygun ölçülerde olmalıdır.

- Kumanda Tertibatı:  Kabin üstünde sığınma alanının içerisinde bir kumanda tertibatı bulunmalıdır.

- Kabin üstünde yer alan kumanda paneli, asansörün yukarı ve aşağı hareketlerini kontrol etmek için kullanılır.

- Panelde genellikle yön düğmeleri, acil durdurma butonu (stop düğmesi) ve hız kontrolü bulunur.

- Düğmeler, yanlışlıkla çalıştırılmayı önlemek için genellikle koruyucu bir kapakla donatılmıştır.

- Acil Durum Durdurma Butonu: Kabin üstünde girişten en fazla 1 metre uzaklıkta acil durdurma butonu ve priz bulunmalıdır.

Bu ölçüler, bakım personelinin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir.

MODÜL-12  UYGULAMA VE ÇIKTILAR

Kabin üstü güvenlik hacmi kontrolünü şerit metre ile kontrol etme

Kabin üstünden düşmeye karşı koruma TS 10922 EN 81-1 MADDE NO8.13.3 (12.1)

1- Kabin üstünün dış kenarından itibaren, bu kenara dik olarak ölçülen yatay düzlemdeki serbest mesafe 0,3 m’den fazla ise, buralarda kabin üstünün korkulukla donatılmalıdır.

2- 1000 N’luk bir kuvvet korkuluğun en üstündeki herhangi bir noktaya dik açılarda uygulandığında, 50 mm’den daha büyük elastik deformasyon göstermeden dayanmalıdır.

3- Kabin üstü korkuluk, bir el tutamağı, 0,1 m yükseklikte bir ayak koruyucu ve korkuluğun yarı yüksekliğinde yerleştirilmiş bir ara çubuktan meydana gelmelidir.

4- Kabin çatısı dış kenarı üzerine veya korkuluk kullanıldığı durumda dış kenar ile korkuluk pozisyonu arasında, asgari 0,10 m yüksekliğe konumlandırılmış korkuluk eteği ile donatılmalıdır.

5- Kabin üstü korkuluğun el tutamağının iç kenarı ile kuyu duvarının (bkz. Şekil 17)yatay bir düzlemde serbest mesafesi 0,50 m’ye kadar olduğunda en az 0,70 m, mesafe 0,50 m’yi aştığında en az 1,10 m değerlerinde olmalıdır.

6- Kabin üstü korkuluğun el tutamağının dış kenarı ile kuyu içindeki herhangi bir parça (karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı, anahtarlar/şalterler, kılavuz raylar, konsollar ve benzeri) arasındaki yatay mesafe en az 0,1 m olmalıdır.

7- Kabin üstü korkuluğun giriş tarafı veya taraflarındaki korkuluk, kabin üstüne güvenli ve kolay girişe imkan vermelidir.

8- Kabin üstü korkuluk, kabin üstünün kenarından en fazla 0,15 m mesafeye konulmalıdır.

Kabin tavanı ve imdat kapağı kontrollerini yapma

TS 10922 EN 81-1 MADDE NO 8.13.1 / 8.12.2  (12.2)

1- Kabin tavanı kalıcı şekil değiştirmeden 0,3 m x 0,3 m bir alan üzerinde herhangi bir noktada asgari 2000 N ‘luk bir kuvvete dayanmalıdır.

2–Bir kişinin çalışma için veya çalışma alanları arasında hareket etmek için ihtiyaç duyulan kabin çatı yüzeyi yürüyüş yolunda kaymaya müsaade etmemelidir. (madde 5.4.7.1-b)

İmdat kapaklarının kilitlenmesi

1- Kabin çatısına, acil durumda kullanılan bir kapağın monte edildiği yer 0,40 m × 0,50 m net açıklık boyutlarında olmalıdır. (Alan müsaade ettiğinde, 0,50 m x 0,70 m boyutlarında bir kapak tercih edilir.)

2- İmdat kapakları ve imdat geçiş kapıları kilitleme tertibatı, kilitleme durumunda madde 5.11.2.’ye uygun bir elektrik güvenlik tertibatıyla denetlenmelidir. Bu tertibat, kilitlemenin etkili olmadığı durumlarda asansörü durdurmalıdır. Asansörün tekrar devreye alınması ancak, kasıtlı bir tekrar kilitleme işleminden sonra mümkün olmalıdır.

3- İmdat kapakları kabin içine doğru açılmamalıdır.

4- İmdat geçiş kapıları, kabin dışından anahtara gerek olmadan, kabin içinden ise kilit açma üçgenine uyan bir anahtarla açılabilmelidir.

5- İmdat geçiş kapıları, kabin dışına doğru açılmamalıdır.

6- İmdat geçiş kapıları, bir kabinden diğerine geçişi engelleyecek şekilde karşı ağırlığın veya dengeleme ağırlığının yolu üzerinde veya sabit bir engelin önünde bulunmamalıdır. (Kabinler arasındaki ayırıcı putreller bu kapsamın dışındadır).

7- İmdat kapakları kabin üstünden anahtara gerek olmadan, kabin içinden ise kilit açma üçgenine uyan bir anahtarla açılabilmelidir.

8- İmdat kapakları açık konumda iken kabin kenarından dışarı taşmamalıdır.

9- Ardışık bulunan iki kabin arasındaki yatay açıklığın 1 m’yi aşmadığı durumlarda acil durum kapıları kullanılabilir. (madde 5.2.3.3)

10- Acil durum kapıları varsa, bunlar en az 1,80 m yüksekliğinde ve 0,40 m genişliğinde olmalıdır.

11- Acil durum kapılarında bulunan tertibat madde 5.11.2’ye uygun elektrikli güvenlik tertibatı ile kilitlendiğinde bitişik asansörü de durdurmalıdır.

Kabin duvarlarının, kabin süspansiyon bağlantılarının uygunluğunu el aletleri ile kontrol etme

Asansör bakımında kabin duvarlarının ve kabin süspansiyon bağlantılarının uygunluğunu kontrol etmek önemlidir. Bu kontrolleri gerçekleştirmek için çeşitli el aletleri kullanılabilir.

Bu kontrollerin nasıl yapılacağına dair adımlar:

### Kabin Duvarlarının Kontrolü

- Görsel İnceleme: Kabin duvarlarında herhangi bir deformasyon, çatlak veya hasar olup olmadığını kontrol edilmelidir.

- Düzlük Kontrolü: Kabin duvarlarının düzlüğünü kontrol etmek için bir düzlem (tesviye aleti) kullanılmalıdır. Duvarlarda eğrilik veya eğim olup olmadığını kontrol edilmelidir.

- Bağlantı Noktaları: Kabin duvarlarının bağlantı noktalarını kontrol edilmelidir. Bağlantı elemanlarının gevşek veya hasarlı olup olmadığı kontrol edilmeli  ve gerektiğinde sıkılaştırılmaiı  veya değiştirilmelidir.

### Kabin Süspansiyon Bağlantılarının Kontrolü

- Görsel İnceleme: Süspansiyon bağlantılarının görsel olarak incelenmelidir. Bağlantılarda aşınma, yıpranma veya hasar olup olmadığını kontrol edilmelidir.

- Tork Anahtarı Kullanımı: Süspansiyon bağlantılarının tork değerlerini kontrol etmek için bir tork anahtarı kullanılmalıdır. Bağlantı elemanlarının üretici tarafından belirtilen tork değerlerine uygun şekilde sıkılaştırıldığından emin olunmalıdır.

- Yağlama Kontrolü: Süspansiyon bağlantılarının hareketli parçaları kontrol edilmeli ve gerektiğinde yağlanmalıdır. Bu, bağlantıların sorunsuz çalışmasını sağlar.

- Ses Kontrolü: Süspansiyon bağlantılarını hareket ettirirken herhangi bir anormal ses olup olmadığı kontrol edilmelidir. Anormal sesler, bağlantılarda bir sorun olduğunu gösterebilir.

Bu kontroller, asansörlerin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için düzenli olarak yapılmalıdır.