# MODÜL-13

Askı Halatlarının Periyodik Kontrolleri

Asansörlerde askı halatlarının periyodik kontrolleri, güvenliğin sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir.

Bu kontroller sırasında dikkat edilmesi gereken temel noktalar şunlardır:

1. Halatların Fiziksel Durumu

Halatlarda aşınma, yıpranma, kopma veya paslanma olup olmadığını kontrol edilmelidir.

Halat yüzeyinde deformasyon, tel kopması veya düzensizlikler varsa, bu durum halatın değiştirilmesi gerektiğini gösterebilir.

2. Halat Gerginliği

Askı halatlarının gerginliği eşit olmalıdır. Farklı gerginlikler, asansörün dengesiz çalışmasına neden olabilir.

Gerginlik ölçümü için uygun ekipman kullanılarak kontrol yapılmalıdır.

Halat ağırlığını dengelemek için halatlar kullanıldığında aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Gergi makaraları kullanılmalıdır,

b) Gergi makaralarının (halat ortasından ortasına ölçülen) çapı ile dengeleme halatlarının anma çapı arasındaki oran en az 30 olmalıdır,

c) Gergi makaraları uygun koruma tertibatı ile donatılmalıdır;

d) Gerginlik ağırlık kuvvetiyle sağlanmalıdır,

e) Halatların en küçük gerginlikleri, uygun bir elektrik güvenlik tertibatıyla denetlenmelidir

Beyan hızı 3,5 m/s’yi aşan asansörlerde, gergi makarasının sıçramasını engelleyen bir tertibat kullanılmalıdır. Bu tertibatın devreye girmesi,  uygun bir elektrik güvenlik tertibatı vasıtasıyla tahrik makinasının durmasını sağlamalıdır.

Bir asansörde denge halatı kullanımı sisteme binen yükü dengelemek içindir( özellikle yüksek katlarda). Bunun için salt denge halatı kullanılmaz. Motor gücü hesaplanan değerden daha yüksek seçilerek (örneğin 5.5 kw çıkan yere 9 kw motor seçmek gibi) denge halatının görevini yerine getirir. Ama bu çözüm optimum bir çözüm değildir.

3. Halatın Bağlantı Noktaları

Halatların tambur veya kasnaklara bağlantı noktalarını kontrol edilmelidir. Gevşeklik veya aşınma belirtileri varsa, gerekli onarımlar yapılmalıdır.

Bağlantı elemanlarının sağlamlığı ve güvenliği test edilmelidir.

Denge halatı olan asansörlerde gergi tertibatı, sıçramaya karşı frenleme veya kilitleme etkili bir tertibata sahipse, koruma mesafelerinin hesaplanmasında kullanılan 0,035 v² değeri yerine, halat donanımına bağlı olarak mümkün olan gergi makarası hareket mesafesine, halatların uzamasını göz önüne almak için seyir mesafesinin 1/500’ü eklenerek bulunan değer kullanılabilir. Ancak bu değer halatlardaki elastisiteyi göz önüne alarak 0,2 m’den küçük olmamalıdır.

Askı halatları veya zincirlerindeki gerilmelerin dengelenmesi için, bunların en az bir ucunda kendiliğinden çalışan bir tertibat bulunmalıdır.

Zincirler, zincir makaraları üzerinde çalışıyorsa, bunların kabin ve dengeleme ağırlığı üzerindeki bağlantı noktalarında böyle bir dengeleme tertibatı bulunmalıdır.

Aynı mil üzerinde birden fazla zincir saptırma makaraları mevcutsa, bunlar birbirinden bağımsız olarak dönebilmelidir.

Gerilmeleri dengelemek için yaylar kullanılıyorsa, bunlar basınç altında çalışan tipte olmalıdır.

Kabinin asılması için 2 halat veya 2 zincir kullanılması durumunda, halat veya zincirin biri diğerine göre anormal uzarsa, bir elektrik güvenlik tertibatı asansörün durmasını sağlamalıdır.

Halat veya zincirlerin uzunluklarını ayarlamada kullanılan tertibat, ayardan sonra kendiliğinden gevşemeyecek bir yapıya sahip olmalıdır

TS 10922 EN 81-1 MADDE NO 9.6.1

4. Kasnak ve Tambur Kontrolleri

Halatların geçtiği kasnakların ve tamburların yüzeyinde aşınma veya deformasyon olup olmadığını kontrol edilmelidir.

Kasnak oluklarının halat çapına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

5. Yağlama ve Temizlik

Halatların düzenli olarak uygun yağlarla yağlanması, aşınmayı azaltır ve ömrünü uzatır.

Halatların temizliği sırasında, yağ birikintileri veya kirlerin halatın işlevselliğini etkilemediğinden emin olunmalıdır.

6. Standartlara Uygunluk

Askı halatlarının TS EN 81-20 gibi uluslararası standartlara uygun olup olmadığını kontrol edilmelidir.

Halatların üretici tarafından belirtilen kullanım ömrüne dikkat edilmeli ve bu süreyi aşan halatları değiştirilmelidir.

7. Düzenli Periyodik Kontroller

Askı halatlarının kontrolleri, yetkili teknik personel tarafından düzenli olarak yapılmalıdır.

Kontrol sonuçları kayıt altına alınmalı ve gerektiğinde ilgili kurumlara sunulmalıdır.

Bu kontroller, asansörün güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için düzenli olarak yapılmalıdır.

Askı halatlarını uygun el aletleri ile kontrol edebilme

Asansörler, insan sağlığı ve can güvenliğini doğrudan etkileyen ürün grupları içerisinde yer aldığından, asansör tesislerinde emniyet çok önemli bir kavram olmaktadır. Bu açıdan, asansörlerde taşıma işleminin ana elemanı olan çelik tel halatların emniyeti de büyük önem kazanmaktadır.

Bu sebeple halatların standartlara uygun olarak seçimi çok önemli olmakla birlikte, periyodik bakımlarının sağlanması da oldukça önemlidir. Bu nedenle, tasarım aşamasında uygun halat seçiminin yapılması, kullanım aşamasında da halatların üretici ve standartların tesbit ettiği şekilde periyodik bakımlarının düzenli yapılması gerekmektedir.

Bu bakımlar önce gözle titiz bir şekilde yapılmalı daha sonra uygun ölçüm aletleri ile devam edilmelidir. Kumpas, mikrometre ve halat uzama ve yıpranmasını tespit edebilen özel üretim ölçü aletleri bu işlem için kullanılalabilir.

MODÜL-13  UYGULAMA VE ÇIKTILAR

Halat bağlantılarının uygunluğunu kontrol eTME

Asansör halatlarında oluşan bozulmalar taşınma, montaj veya kullanım sırasında oluşabilen arızalardır. Kullanımdan dolayı veya eskime sonucunda bağlantı yerinde kopuk teller oluşabilir. Kordonlarda uzamalar, ani burulma sonucunda veya aşırı yükün ani kalması sonucunda “kuş kafesi” denilen bozulma türü görülebilir.

Kullanım sırasında bölgesel ezilmeler, ani yükleme, ani yükün kalkması, kasnaktaki binmeler sonucu ezilmeler; ağır, hafif yük dengesizliği nedeniyle kordonlardaki sarılma bozukluğu; halatların üst üste binmesi nedeniyle halat yassılaşması gibi deformasyonlar oluşabilir.

Asansör halatlarının bakımı ise özellikle koruyucu ve planlı bakım kapsamında yer almakta, halatların servisten alınmaları ise değiştirme türü bakım kapsamına girmektedir.

Koruyucu ve planlı bakım kapsamında bakım ekibince, muayene ve servis hizmetleri uygulanır. Muayene genellikle yakın gelecekte hangi elemanların tamir veya bakıma ihtiyaç duyacağını belirlemek için düzenli aralıklarla gözle ve elle yapılan bakım işlemidir. Her ne kadar muayeneler asansörün kısa süreli olarak hizmet dışı kalması gibi zararlara neden olsa da, uzun vadede bakıldığında arıza nedeniyle oluşacak daha büyük kayıpları minimuma indirir. Bu nedenle muayene işlemleri sırasında halatlarda kopuk tellerin olup olmadığı ve tellerin aşınıp aşınmadıkları kontrol edilmelidir. Servis hizmetleri de, rutin temizleme, yağlama ve ayar işlemleri olup arızaları önler veya geciktirir.

Standartlar asansörün yağlanması gereken kısım ve parçalarını, yapımcı firma tarafından asansörün yönergesinde belirtildiği şekilde ve belirtilen koruyucu yağ çeşidi ile göstermektedir.

Asansör halatlarının bakımında dikkat edilmesi gereken bazı pratik hususlar da şöyle sıralanabilir;

- Halatlarda tellenme,

- Deformasyon,

- Parlama olmamalıdır.

Halat gerginliği konusunda ise:

- Halat boylarının uygun,

- Eşit uzunlukta olup olmadığına,

- Gerginliklerinin ayarlı olmasına,

- Dengeli yüklenmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Aynı zamanda halatların uzunluklarını ayarlamada kullanılan tertibat, ayardan sonra kendiliğinden gevşemeyecek bir yapıda olmalıdır.

Yine yağlama konusunda da halatların aşırı yağlı ya da tümüyle yağsız olmamasına dikkat edilmelidir.

Halat bağlantılarının sağlamlığını uygun el aletleri ile kontrol eTME

Asansör bakımında askı halatlarını uygun el aletleriyle kontrol etmek, halatların güvenliğini ve işlevselliğini sağlamak için önemli bir adımdır.

Bu işlem sırasında kullanılabilecek uygun araçlar ve izlenmesi gereken temel adımlar şunlardır.

1. Kullanılacak El Aletleri

Kumpas: Halatın çapını ölçmek için kullanılır. Halat çapında meydana gelen azalmalar, aşınmayı tespit etmede faydalıdır.

Halat Test Cihazları: Manyetik veya ultrasonik test cihazları, halatın iç yapısındaki hasarları ve metal yorgunluğunu tespit etmek için kullanılır.

Mikrometre: Halat çapını daha hassas bir şekilde ölçmek için idealdir.

Işık ve Büyüteç: Halattaki ince çatlakları, kopmaları veya diğer görünür hasarları gözlemlemek için kullanılır.

Tork Anahtarı: Halat bağlantı noktalarının sıkılığı kontrol edilirken tork ayarı yapmak için kullanılır.

2. Kontrol İşlemi Adımları

Görsel İnceleme:

Halatın yüzeyi gözle dikkatlice kontrol edilmelidir. Paslanma, tel kopması, yıpranma gibi fiziksel sorunlar bu şekilde gözlenir.

Halatın düzgünlüğüne dikkat edilmelidir. eğrilik veya bükülme var mı kontrol edilmelidir.

Halat Çapının Ölçülmesi:

Kumpas veya mikrometre ile halat çapı belirli aralıklarla ölçülmelidir.

Çapın, üretici tarafından belirtilen nominal çap sınırlarında olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Gerginlik Kontrolü:

Halatların her birinin gerginliğini ölçmek için gerginlik ölçüm cihazı kullanılmalıdır.

Halatlar arasındaki gerginlik farklarının minimum seviyede olması gerekir.

Manyetik veya Ultrasonik Test:

Halatın iç yapısında kopmalar veya yorgunluk olup olmadığını tespit etmek için manyetik akı kaçağı (Magnetic Flux Leakage - MFL) cihazları gibi test cihazları kullanılmalıdır.

Daha ileri analiz için, uzman kişilerce, ultrasonik testlerle halatın dayanıklılığı değerlendirebilir.

Bağlantı Noktalarının Kontrolü:

Halatların tambur ve kasnaklara bağlantı noktalarını dikkatlice incelenmelidir.

Gevşek vidalar veya bağlantı elemanları varsa, tork anahtarı yardımıyla sıkılaştırılmalıdır.

3. Standartlara Uygunluk

Askı halatlarının kontrolü sırasında TS EN 12385 ve TS EN 81-20 gibi standartlara uygun hareket etmek önemlidir.

Halatların üretici talimatlarına ve belirlenen periyodik bakım planına göre değerlendirilmesi gerekir.

4. Raporlama ve Değerlendirme

Kontrol sonuçlarının detaylı bir şekilde raporlanması gerekir. Halatlarda herhangi bir sorun tespit edilirse, derhal değiştirilmesi gerektiği belirtilmelidir.

Tespit edilen sorunların, hem kısa hem de uzun vadede potansiyel riskleri değerlendirilir.