# MODÜL-15

Raylar ve Patenlerin Periyodik Kontrolleri

Asansör sistemlerinde raylar ve patenler, güvenli, stabil ve konforlu bir ulaşım sağlamak için hayati öneme sahip temel bileşenlerdir.

1.Tanımlar:

Raylar:

Asansör Kılavuz Raylarının Görevleri Nedir?

Asansör kılavuz rayları, asansör kabininin ve karşı ağırlığının dikey hareketini yönlendiren ve sınırlayan, asansör sisteminin olmazsa olmaz parçalarıdır. Kabinin yalpalamasını veya savrulmasını önleyerek güvenli ve düzgün bir yolculuk sağlarlar.

Asansör kabini raylar olmadan nasıl hareket edebilirdi? Belki de bir o yana bir bu yana sallanır, hatta kontrolden çıkıp düşebilirdi! Neyse ki, kılavuz raylar sayesinde böyle bir tehlikeyle karşılaşmıyoruz.

Kılavuz raylarının başlıca görevleri şunlardır:

- Kabini yönlendirme: Asansör kabini, kılavuz raylar boyunca hareket eder. Raylar, kabinin dikey bir çizgide ilerlemesini sağlayarak istenmeyen hareketleri engeller.

- Denge sağlama: Karşı ağırlık ile birlikte çalışan kılavuz raylar, asansör sisteminin dengesini korur. Bu sayede kabin, sarsıntısız ve kontrollü bir şekilde hareket eder.

- Güvenlik: Aşırı hız gibi acil durumlarda devreye giren fren sistemi, kılavuz raylar üzerinde etkili olur. Raylar, frenlerin kabini güvenli bir şekilde durdurmasına yardımcı olur.

- Gürültü ve titreşimi azaltma: Kılavuz raylar, kabinin hareketinden kaynaklanan titreşimleri emer ve gürültüyü azaltır. Böylece daha sessiz ve konforlu bir asansör deneyimi sunar

Asansör Kılavuz Raylarının Yapımında Kullanılan Malzemeler

Asansör kılavuz rayları, asansörün taşıma kapasitesine, hızına ve çalışma ortamına bağlı olarak farklı malzemelerden üretilir. En yaygın kullanılan malzemeler şunlardır:

- Çelik: Yüksek mukavemeti ve dayanıklılığı sayesinde çelik, asansör kılavuz raylarında en çok tercih edilen malzemedir. Özellikle yüksek binalardaki ve yoğun trafiğe sahip asansörlerde kullanılır.

- Soğuk çekme çelik: Soğuk çekme işlemi, çeliğin sertliğini ve dayanıklılığını artırır. Bu yöntemle üretilen kılavuz raylar, daha pürüzsüz bir yüzeye sahip olur ve daha az titreşim oluşturur.

- Paslanmaz çelik: Nemli ortamlarda veya dış mekan asansörlerinde korozyona karşı dirençli olması için paslanmaz çelik kullanılır.

- Alüminyum: Alüminyum, hafifliği ve korozyona karşı direnci sayesinde kılavuz raylarda tercih edilebilir. Ancak, çeliğe göre daha düşük mukavemete sahip olduğu için genellikle düşük kapasiteli asansörlerde tercih edilir.

Malzeme seçimi, asansörün kullanım amacına ve çalışma koşullarına göre belirlenir. Örneğin, deniz kenarında bulunan bir binadaki asansörde paslanmaz çelik raylar kullanılırken, iç mekandaki bir asansörde çelik raylar yeterli olabilir.

Asansör Kılavuz Rayı Tipleri

Asansör kılavuz rayları, farklı tiplerde ve boyutlarda üretilir. En yaygın kullanılan tipler şunlardır:

- T tipi raylar: T şeklinde bir kesite sahip olan bu raylar, en yaygın kullanılan kılavuz ray tipidir.

- Yuvarlak raylar: Daha eski asansör sistemlerinde kullanılan yuvarlak raylar, günümüzde daha az yaygındır.

- Özel tasarım raylar: Bazı özel asansör sistemlerinde, standart raylar yerine özel tasarım raylar kullanılması gerekebilir.

Ray tipi seçimi, asansörün tasarımına, hızına ve taşıma kapasitesine göre yapılır.

Hangi Tip Raylar Hangi Durumda Kullanılır?

Asansör kılavuz rayları, asansörün kullanım amacı, taşıma kapasitesi, hızı ve binanın yapısal özellikleri dikkate alınarak seçilir. Örneğin, yüksek katlı bir binada yüksek hızlı bir asansör için T tipi raylar tercih edilirken, düşük katlı bir binada düşük hızlı bir asansör için yuvarlak raylar yeterli olabilir.

Ray seçimi, asansörün güvenliği ve performansı açısından kritik öneme sahiptir. Yanlış tip ray kullanılması, asansörün verimsiz çalışmasına, hatta kazalara bile yol açabilir.

Asansör Kılavuz Raylarının Montajı ve Önemi

Asansör kılavuz raylarının doğru şekilde monte edilmesi, hem güvenlik hem de performans açısından kritik bir rol oynar. Rayların doğru bir şekilde hizalanması ve sabitlenmesi, kabinin düzgün bir şekilde hareket etmesini ve titreşimleri azaltmasını sağlar.

Montaj işlemi, uzman ekipler tarafından yapılmalı ve gerekli kontroller titizlikle gerçekleştirilmelidir. Yanlış montaj, asansörün dengesiz çalışmasına, gürültüye ve hatta kazalara yol açabilir.

Asansör Kılavuz Rayı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Asansör kılavuz rayı seçerken aşağıdaki faktörlere dikkat etmek önemlidir:

- Malzeme kalitesi: Rayların dayanıklı ve uzun ömürlü olması için yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

- Taşıma kapasitesi: Rayların, asansörün taşıma kapasitesine uygun olmasına dikkat edilmelidir.

- Ray tipi: Asansörün tasarımına ve hızına uygun ray tipi seçilmelidir.

- Montaj kolaylığı: Montajı kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilen raylar tercih edilmelidir.

- Bakım ve yedek parça: Rayların bakımı kolay olmalı ve yedek parçaları kolayca bulunabilmelidir.

Doğru kılavuz rayı seçimi, asansörün güvenliği, performansı ve ömrü açısından kritik öneme sahiptir.

Asansör Kılavuz Raylarında Kullanılan Standartlar ve Sertifikalar

Asansör kılavuz rayları, insan taşımacılığında kullanılan kritik güvenlik bileşenleri olduğundan, belirli standartlara ve sertifikalara uygun olarak üretilmeleri ve monte edilmeleri gerekmektedir. Bu standartlar, rayların kalitesini, dayanıklılığını ve güvenliğini garanti altına almayı amaçlar.

İşte asansör kılavuz raylarında kullanılan başlıca standartlar ve sertifikalar:

- TS EN 81-20/50

Asansörlerin yapımı ve montajı için Avrupa standardı olan TS EN 81-20/50, kılavuz rayları için de detaylı gereksinimler içerir. Bu standart, rayların boyutları, toleransları, malzeme özellikleri ve test yöntemlerini belirler.

- ISO 7465

Asansör kılavuz rayları için uluslararası bir standart olan ISO 7465, rayların tasarımını, üretimini ve test edilmesini kapsar. Bu standart, rayların güvenliğini ve performansını sağlamak için minimum gereksinimleri belirler.

- CE işareti

Avrupa Birliği’nde asansör kılavuz raylarının piyasaya sürülmesi için zorunlu olan CE işareti, ürünün ilgili Avrupa standartlarına uygun olduğunu gösterir. CE işareti, ürünün güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerini karşıladığının bir göstergesidir.

- TSE belgesi

Türkiye’de asansör kılavuz rayları için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TSE belgesi, ürünün Türk standartlarına uygun olduğunu gösterir. TSE belgesi, ürünün kalitesini ve güvenilirliğini garanti eder.

Asansör kılavuz rayı seçerken, bu standartlara ve sertifikalara uygun ürünler tercih etmek, asansörün güvenliği ve performansı açısından önemlidir.

Asansör Kılavuz Raylarının Bakımı ve Onarımı

Asansör kılavuz rayları, zamanla aşınabilir, deforme olabilir veya hasar görebilir. Bu nedenle, düzenli bakım ve onarım işlemleri, asansörün güvenli ve verimli bir şekilde çalışması için kritik öneme sahiptir.

Bakım işlemleri genellikle şunları içerir:

- Temizlik: Raylar üzerinde biriken toz, kir ve yağ gibi maddelerin temizlenmesi, rayların düzgün çalışmasını sağlar ve aşınmayı azaltır.

- Yağlama: Raylar ve kılavuz pabuçları arasındaki sürtünmeyi azaltmak ve aşınmayı önlemek için düzenli olarak yağlama yapılmalıdır.

- Kontrol: Rayların yüzeyinde çatlak, kırık veya deformasyon gibi hasarlar olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

- Ayar: Rayların hizalaması ve düzgünlüğü kontrol edilmeli ve gerektiğinde ayar yapılmalıdır.

Onarım işlemleri ise genellikle şunları içerir:

- Hasarlı rayların değiştirilmesi: Çatlak, kırık veya aşırı aşınmış raylar değiştirilmelidir.

Deforme olmuş rayların düzeltilmesi: Hafif deformasyonlar, özel ekipmanlar kullanılarak düzeltilebilir.

Montaj elemanlarının kontrolü ve sıkılması: Gevşek veya hasarlı montaj elemanları sıkılmalı veya değiştirilmelidir.

Asansör kılavuz raylarının bakımı ve onarımı, uzman teknisyenler tarafından yapılmalıdır. Düzenli bakım ve onarım, asansörün ömrünü uzatır, güvenliğini artırır ve arıza riskini azaltır.

Asansör Kılavuz Rayları ve Teknolojik Gelişmeler

Asansör teknolojisi sürekli olarak gelişmekte ve bu gelişmeler, kılavuz raylarına da yansımaktadır. Yeni malzemeler, üretim yöntemleri ve tasarım yaklaşımları, daha dayanıklı, daha verimli ve daha güvenli kılavuz raylarının üretilmesini sağlamaktadır.

Örneğin, nanoteknoloji kullanılarak üretilen kaplamalar, rayların aşınma direncini ve ömrünü artırmaktadır. Ayrıca, titreşim sönümleme özellikleri geliştirilmiş raylar, daha sessiz ve konforlu bir asansör deneyimi sunmaktadır.

Gelecekte, akıllı asansör sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, kılavuz raylarında da sensörler ve diğer elektronik bileşenler kullanılabilir. Bu sayede, rayların durumu gerçek zamanlı olarak izlenebilir ve olası arızalar önceden tespit edilebilir.

Asansör Kılavuz Rayları ve Çevre

Asansör kılavuz raylarının üretimi ve kullanımı, çevresel etkileri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, çevre dostu malzemelerin kullanımı ve geri dönüşüm gibi sürdürülebilir uygulamalar önem kazanmaktadır.

Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen kılavuz rayları, çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, enerji verimliliği yüksek asansör sistemleri, kılavuz raylarının aşınmasını azaltarak ve ömrünü uzatarak çevreye katkıda bulunur.

Asansör Kılavuz Rayları ve Bina Tipleri

Asansör kılavuz rayları, kullanıldıkları bina tipine göre de farklılık gösterebilir. Her bina tipi, farklı yük kapasitesi, hız ve trafik yoğunluğu gereksinimlerine sahiptir. Bu nedenle, bina tipine uygun kılavuz rayları seçmek, asansörün performansını ve güvenliğini optimize etmek için önemlidir.

- Konut binaları

Konut binalarında genellikle düşük hız ve düşük trafik yoğunluğuna sahip asansörler kullanılır. Bu nedenle, A tipi veya soğuk çekme kılavuz rayları tercih edilebilir. Bu raylar, daha hafif ve daha ekonomiktir, ancak yine de konut binalarının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar dayanıklıdır.

- Ticari binalar

Ofis binaları, alışveriş merkezleri ve oteller gibi ticari binalarda, daha yüksek hız ve daha yüksek trafik yoğunluğuna sahip asansörler kullanılır. Bu nedenle, B tipi veya işlenmiş kılavuz rayları tercih edilir. Bu raylar, daha ağır yükleri taşıyabilir ve daha yüksek hızlarda çalışabilir.

- Yüksek binalar

Gökdelenler ve yüksek katlı binalarda, yüksek hız ve yüksek trafik yoğunluğunun yanı sıra, yüksek rüzgar yükleri ve sismik aktivite gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, özel olarak tasarlanmış ve yüksek mukavemetli malzemelerden üretilmiş kılavuz rayları kullanılır.

- Endüstriyel tesisler

Fabrikalar, depolar ve diğer endüstriyel tesislerde, ağır yükleri taşıyabilen ve zorlu koşullarda çalışabilen kılavuz rayları gereklidir. Bu tesislerde, genellikle özel olarak tasarlanmış ve yüksek mukavemetli çelikten üretilmiş raylar kullanılır.

- Özel amaçlı binalar

Hastaneler, okullar ve havaalanları gibi özel amaçlı binalarda, asansörlerin kullanım amacına göre özel kılavuz rayları gerekebilir. Örneğin, hastanelerde sedye taşımacılığı için daha geniş kabinlere sahip asansörler kullanılır ve bu asansörler için özel olarak tasarlanmış kılavuz rayları gereklidir.

Bina tipine uygun kılavuz rayları seçmek, asansörün performansını, güvenliğini ve ömrünü optimize etmek için önemlidir. (16.1)

Şekil 15.1 Örnek bir T ray modeli

Patenler:

Asansör paten ve paten plastikleri, asansör sistemlerinde kullanılan önemli parçalardır ve asansörlerin güvenli ve düzgün bir şekilde çalışmasına katkı sağlarlar.

## Asansör Pateni;

Asansör pateni temel olarak asansör kabinini hareket ettiren ve güzergahını belirleyen bir bileşendir. Bu, asansör şaftındaki kılavuz rayları ile etkileşimde bulunur. Asansör pateni, genellikle yatay veya dikey olarak monte edilen bir ayak üzerine yerleştirilmiş bir tekerlek veya rulman içerir. Bu tekerlek veya rulman, kabinin raylar üzerinde düzgün bir şekilde hareket etmesini sağlar.

Asansör patenlerinin temel görevleri şunlardır:

- Doğru Yönlendirmek: Asansör pateni, kabinin doğru yolda hareket etmesini sağlar. Bu, kabinin katlara düzgün bir şekilde seyahat etmesini sağlayarak güvenli bir yolculuk sağlar.

- Sürtünmeyi Azaltmak: Patenler, kabinin raylar üzerinde düşük sürtünme ile hareket etmesini sağlar. Bu, enerji tasarrufu yapılmasına ve daha az aşınma olmasına yardımcı olur.

- Titreşimi Azaltmak: Asansör patenleri, kabinin raylar üzerinde hareket ederken oluşabilecek titreşimleri absorbe ederek daha konforlu bir yolculuk sunar.

## Paten Plastikleri;

Paten plastikleri, asansör patenlerinin altındaki plastik parçalardır. Bunlar, kabinin raylar üzerinde daha düşük sürtünme ile hareket etmesine yardımcı olur ve aynı zamanda kabinin güvenli bir şekilde ve düzgün bir şekilde yönlendirilmesine katkı sağlar.

- Sürtünmeyi Azaltmak: Paten plastikleri, asansör patenleri ile raylar arasındaki sürtünmeyi azaltarak enerji tasarrufu yapılmasına yardımcı olur.

- Kabinin Güvenli Hareketini Sağlamak: Paten plastikleri, asansör kabininin raylar üzerinde güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu, asansörün istenmeyen durmaları veya titremeleri önler.

Şekil 15.2 Örnek bir paten modeli

2. Güvenlik Sağlaması

Kontrol ve İzleme:

Raylar ve patenler, asansörün en kritik güvenlik noktalarındandır. Herhangi bir aşınma, çatlak veya hasar, asansörün kontrol kaybına ve olası kazalara yol açabilir. Bu nedenle, düzenli periyodik kontroller yapılarak, ray ve patenlerde meydana gelebilecek herhangi bir anormallik önceden tespit edilip müdahale edilir.

Acil Durum Fonksiyonları

Düzenli bakımla, ray ve patenler üzerindeki anormal sürtünme, titreşim veya ses artışı gibi belirtiler erken aşamada belirlenerek, asansörün acil duruma geçmesi ve sistemin güvenli bir şekilde durdurulması sağlanır.

3. Performans ve Konfor

Düzgün Hareket:

Raylar ve patenler, asansörün ve karşı ağırlığın kesintisiz, sessiz ve adım adım ilerlemesine olanak verir. Bu da, yüksek sürtünme kaynaklı gürültü, titreşim ve düzensiz hareketlerin yol açtığı rahatsızlıkları ortadan kaldırır.

Bakımın Ekonomik Etkisi:

Kaliteli ve uyumlu ray-paten sistemi, uzun vadede asansör bileşenlerinde meydana gelebilecek aşınmayı minimize eder. Böylece, sistemin bakım ve onarım masrafları azalır, arızaların neden olduğu kesinti süreleri kısalır.

4. Uzun Ömür ve Sistem Verimliliği

Aşınma ve Dayanıklılık:

Raylar ve patenlerin düzenli kontrol edilmesi, sistemdeki küçük hasarların büyümesini ve zincirleme arızaları önler. Bu, sadece asansörün güvenliğini değil, aynı zamanda tüm sistemin ömrünü uzatır.

Enerji Verimliliği:

Sorunsuz işleyen bir ray-paten sistemi, asansörün motoruna binen yükü de azaltır. Bu durum, enerji tasarrufu sağlar ve sistemin genel verimliliğini artırır.

Sonuç olarak, asansörlerde raylar ve patenler yalnızca mekanik bir destek unsuru olarak değil, aynı zamanda sistemin güvenli, konforlu ve verimli çalışmasının temel garantörüdür. Periyodik kontroller ve düzenli bakım ile bu bileşenlerin sağlıklı çalışması temin edilerek, hem yolcuların güvenliği sağlanır hem de asansörün uzun ömürlü ve arıza riskinden uzak bir şekilde işletilmesi mümkün olur.

Şekil 15.3 Çeşitli paten şekilleri

Raylar ve patenlerin ayarlarını yaparak bağlantılarını kontrol eTME

Asansör bakımında raylar ve patenlerin ayarlarını yaparak bağlantılarını kontrol edebilmek, sistemin güvenliğini ve verimliliğini korumak açısından kritik bir işlemdir. Bu işlem, hem mekanik hizalamaların hem de bağlantı elemanlarının (cıvata, somun, kiriş bağlantıları vb.) düzenli kontrolünü kapsamaktadır.

Aşağıda bu işlemin nasıl gerçekleştirileceğine dair adım adım açıklamalar yer almaktadır:

- Güvenlik Önlemleri:

- Bakım işlemine başlamadan önce, asansörün enerji kaynağı kesin olarak kapatılmalı ve bakım sırasında “bakımda” uyarı levhaları asansör alanına yerleştirilmelidir.

- Yetkili bakım personelinin ve servis ekibinin bulunması şarttır.

- Rayların Kontrolü ve Ayarları:

- Hizalama ve Paralellik: Rayların düzgün ve paralel yerleştirildiğinden emin olunmalıdır. Raylar arasında veya ray ile asansör kabini arasında oluşabilecek boşluklar ya da eğrilikler, ileride patenlerin doğru temasını engelleyebilir.

- Aşınma ve Hasar İncelemesi: Ray yüzeylerinde çizik, aşınma veya deformasyon olup olmadığı dikkatlice incelenmelidir. Gerekirse temizleme, yağlama ya da ray onarım işlemleri uygulanmalıdır.

- Ölçüm ve Ayar Aletleri Kullanımı: Lazer hizalama cihazları veya dijital ölçüm aletleri kullanarak rayların dikey ve yatay konumlandırılması hassasiyetle kontrol edilmelidir.

- Patenlerin Ayarı ve Bağlantı Kontrolü:

- Paten Konumlandırması: Patenlerin asansör raylarına doğru ve tam temas ettiğini kontrol edin. Patenlerin çok gevşek veya aşırı sıkı olmaması gerekir.

- Bağlantı Elemanlarının Kontrolü: Patenlerin raylara bağlandığı vidaların, cıvataların ve somunların sıkılığı kontrol edilmeli; gevşek bağlantılar varsa uygun tork ile yeniden sabitlenmelidir.

- Yağlama ve Temizlik: Paten yüzeyleri ve bağlantı noktalarında biriken kir, toz ya da eski yağ kalıntıları temizlenmeli ve üreticinin önerdiği yağ veya gres kullanılarak yağlama yapılmalıdır.

- Aşınma Durumu: Eğer patenlerde belirgin bir aşınma, yıpranma veya kırılma varsa, patenlerin değiştirilmesi veya onarılması gerekmektedir.

- Fonksiyon Testleri:

Ayarlama ve bağlantı kontrolleri tamamlandıktan sonra, asansör sisteminin birkaç kez manuel veya otomatik test döngüsü çalıştırılarak raylar ile patenlerin uyum içinde çalışıp çalışmadığı gözlemlenir.

Test sırasında, ses, titreme veya beklenmeyen hareketler varsa, bağlantılar yeniden gözden geçirilip düzeltilmelidir.

- Dokümantasyon ve Kayıt:

Yapılan bakım işlemleri ve ayar denetimleri detaylı bir şekilde kayıt altına alınmalıdır. Bu dokümantasyon, gelecekteki bakım periyotları ve olası arıza analizleri için önemli bir referans oluşturacaktır.

Bu adımları takip ederek, asansör sisteminde raylar ve patenlerin doğru ayarlanması ve bağlantıların sağlamlığı sağlanır; böylece hem operasyonel verimlilik artar hem de uzun vadede güvenlik riski minimuma indirilmiş olur.

Bu konuda daha detaylı bilgi için, asansör bakım yönergeleri ve üretici teknik dokümanlarının incelenmesi gerekir.

MODÜL-15  UYGULAMA VE ÇIKTILAR

Ray bağlantılarını uygun el aleti ile kontrol ederek ayarlarını yapMAK

Ray bağlantılarının uygun el ve ölçü aletleri ile kontrolü, asansör sistemlerinin güvenli ve stabil çalışması için kritik bir bakım işlemidir. Bu kontrol, bağlantı elemanlarının (vidalar, cıvatalar, perneler vb.) sağlamlığının yanı sıra, rayların ve patenlerin hizalanmasının ve aralarındaki temasın uygunluğunu doğrulamada kullanılmaktadır.

Aşağıda bu sürecin temel adımlarını ve kullanılabilecek bazı el ölçü aletlerini görülmektedir.

Güvenlik ve Hazırlık:

Bakım işlemine başlamadan önce asansörün enerji kaynağını kesin ve bakım alanını uygun şekilde uyarı levhaları ile donat.

Kişisel koruyucu ekipmanların (KKD) kullanılması şarttır.

Görsel İnceleme:

İlk olarak, ray bağlantıları ve patenler üzerinde belirgin aşınma, paslanma, çatlak veya deformasyon olup olmadığını görsel olarak incele.

Gevşek veya eksik bağlantı elemanlarını tespit et.

Uygun El Ölçü Aletleri ile Ölçümler:

Dijital veya Vernier Kumpas:

Şekil 15.3 Dijital kumpas

Rayların kalınlıklarının, bağlantılar arasındaki boşlukların ve paten ile ray arasındaki mesafenin hassas ölçümleri için kullanılır.

Ölçülen değerler, üretici tarafından belirlenen tolerans değerleri ile karşılaştırılır.

Mikrometre:

Şekil 15.4 Dijital Mikrometre

Özellikle küçük detaylı parça ölçümleri ve bağlantı elemanları üzerindeki aşınma miktarının tespitinde tercih edilebilir.

Tork Anahtarı:

Şekil 15.5 Tork Anahtarı

Bağlantı elemanlarının (cıvata ve somunlar) üretici tarafından belirtilen tork değerlerine uygun sıkılığa ulaştığından emin olmak için kullanılır.

Ölçü Şeritleri veya Lazer Ölçüm Cihazları:

Şekil 15.6 Lazer Mesafe Ölçer

Daha uzun mesafelerde ray hizalaması ve düzlüğünün kontrolü için idealdir. Lazer ölçüm cihazları, raylarda meydana gelebilecek hafif eğrilikleri ve sapmaları belirlemede yüksek hassasiyet sağlar.

Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Tüm ölçümler, ilgili teknik dokümanlarda belirtilen tolerans ve ölçüm değerleri ile karşılaştırılır.

Eğer sapmalar mevcutsa, gerekli ayarlamalar yapılır. Örneğin, gevşemiş bağlantılar yeniden sıkılır; raylar arasında oluşan boşluklar veya uyumsuzluklar, uygun ayar elemanları kullanılarak düzeltilebilir.

Ayar ve Onarım İşlemleri:

Ölçüm sonuçlarına göre, bağlantı elemanlarında düzeltilmesi gereken gevşeklik veya hatalı yerleşim varsa, uygun el aletleri (örneğin tork anahtarı, ayar anahtarları vb.) ile gerekli ayarlamalar yapılır.

Raylar ve patenler arasındaki temasın ideal seviyede olduğundan emin olunmalıdır.

Dokümantasyon:

Yapılan tüm ölçümler, ayarlamalar ve tespit edilen sapmalar detaylı olarak kayıt altına alınmalıdır.

Bu kayıtlar, gelecekteki bakım ve arıza analizlerinde referans olarak kullanılacaktır.

Bu adımlar, ray bağlantılarının el ve ölçü aletleri ile kontrol edilmesinde temel bir rehber sunar. Her bakım uygulamasında, kullanılan aletlerin kalibrasyon durumlarının ve üretici tarafından belirtilen teknik standartların göz önünde bulundurulması büyük önem taşır. Teknik dokümanlar ve üretici kılavuzları, spesifik model ve ekipmana göre ek detaylar sağlayacaktır.

Paten bağlantı ve ayarlarını yapMA

Aşağıda, asansör bakımında paten bağlantı ve ayarlarını yapma işleminin nasıl gerçekleştirileceği amaddeler halinde açıklanmaktadır.

Bu işlemler ancak yetkili ve eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

## 1. Güvenlik Önlemleri ve Hazırlık

- Enerji Kesimi: İşe başlamadan önce asansörün enerji kaynağını kesilmeli veya kilitleyip/etiketleyerek sistemin beklenmedik çalışmasını engellenmelidir.

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD): Uygun koruyucu ekipman (eldiven, gözlük vs.) kullanılmalıdır..

- Çalışma Alanının Düzenlenmesi: Bakım alanına “Bakımda” uyarı levhaları yerleştirip, yalnızca alan yetkililerinin bulunmasını sağlanmalıdır.

## 2. Görsel ve Fiziksel İnceleme

- Görsel Kontrol:

  - Paten yüzeyleri, bağlantı noktaları, vidalar ve diğer montaj elemanları üzerinde pas, aşınma, çatlak veya deformasyon olup olmadığına bakılmalıdır.

  - Bağlantı elemanlarının gevşek veya eksik olup olmadığına bakılmalıdır.

- Fiziksel Muayene:

  - Patenin rayla tam ve doğru temas ettiğini kontrol edilmelidir.

  - Patenin yerinde oynama veya sallanma yapıp yapmadığını tespit edilmelidir.

## 3. Ölçü Aletleri ile Detaylı Kontroller

- Dijital/Vernier Kumpas:

  - Paten ile ray arasındaki mesafenin, üretici tarafından belirlenen toleranslara uygun olup olmadığı ölçülmelidir.

- Mikrometre:

  - İnce aşınma ya da deformasyonları ölçmede kullanılmalıdır.

- Tork Anahtarı:

  - Bağlantı elemanlarının (cıvata, somun) üretici değerlerine uygun torkla sıkıldığından emin olmak için kullanılmalıdır.

- Lazer Ölçüm veya Şerit Metre:

  - Rayların ve patenlerin hizalamasında uzun mesafe kontrolleri ve sapma ölçümleri yapmak için kullanılır ve bu iş için idealdir.

## 4. Ayar ve Bağlantı İşlemleri

- Bağlantı Elemanlarının Düzenlenmesi:

  - Gevşek veya yanlış monte edilmiş vidaları, cıvataları tespit ederek, uygun tork anahtarı ile üretici değerlerine göre sıkılmalıdır.

  - Montaj bağlantılarında var olan aşınma veya yıpranma durumuna göre, gerekirse yedek parçalarla değişim yapılmalıdır.

- Patenlerin Konum Ayarı:

  - Patenin ray ile temasını kontrol edip, doğru konumlandırılması sağlanmalıdır.

  - Ayar mekanizmaları mevcutsa (vida, kelepçe ya da ayar pimi) üretici dokümantasyonuna uygun olarak hassas ayarlamalar yapılmalıdır.

- Yağlama:

  - Paten yüzeyleri ve bağlantı noktaları, üretici önerilerine göre uygun yağ veya gres ile yağlanarak sürtünme azaltılır ve aşınma yavaşlatılır.

## 5. Fonksiyonel Test ve Son Kontroller

- Test Döngüsü:

  - Ayar ve bağlantılar tamamlandıktan sonra, asansörün birkaç test döngüsü çalıştırılır.

  - Çalışma sırasında ses, titreşim veya beklenmeyen sapmalar olup olmadığını gözlemlenmelidir.

- Düzenli Aralıklarla Bakım:

  - Yapılan ayarlar ve bağlantılarla ilgili ölçüm sonuçlarını, bakım kayıtlarına ekleyin.

  - Belirlenen aralıklarla düzenli olarak kontrol ve ayar işlemlerini tekrarlayarak uzun vadeli güvenliği sağlanmalıdır.

Bu adımları takip ederek, asansörün paten bağlantı ve ayarlarını güvenli, doğru ve üretici standartlarına uygun şekilde yapılabilir.

Her zaman teknik dokümanlara ve üreticinin bakım yönergelerine göre hareket etmek, olası hataları ve güvenlik risklerini minimize edecektir.

- Karşı ağırlık kılavuzlama sisteminin kontrollerini yapMA

Karşı ağırlık kılavuzlama sisteminin kontrollerini yapmak, asansörün güvenli ve stabil çalışmasını sağlayan kritik bakım adımlarından biridir. Bu kontroller, karşı ağırlığın raylar veya kılavuz elemanları üzerinde düzgün şekilde hareket edip hareket etmediğini, aşınma, gevşeme veya hizalama sapmalarının bulunmadığını tespit etmek için gerçekleştirilir. İşte bu kontrolleri yaparken izlenecek adımlar:

1. Güvenlik Önlemleri

- Enerji Kesimi: Bakım işlemine başlamadan önce asansörün çalışma sistemleri enerjiden kesilmeli veya kilit-etiket yöntemi uygulanmalıdır.

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD): Koruyucu gözlük, eldiven, iş ayakkabısı ve gerekirse baret gibi donanımlar kullanılmalıdır.

- Çalışma Alanının Güvenliği: Bakım alanı etrafında uygun uyarı levhaları yerleştirilmeli ve yalnızca eğitimli personel tarafından müdahale edilmelidir.

2. Görsel İnceleme ve Temizlik

- Ray ve Kılavuz Elemanlarının Durumu:

Rayların ve kılavuz elemanlarının (örneğin, patenler, rulmanlar, kılavuz ayakları) yüzeyleri; kırık, çatlak, aşınma ve paslanma gibi hasarları görsel olarak inceleyin.

Herhangi bir yabancı madde veya birikinti varsa, uygun temizlik malzemeleri ile (ör. temiz solvent veya fırça) temizlenmelidir.

- Bağlantı Noktaları:

Karşı ağırlığın kılavuz elemanları raylara, desteklere veya asansör yapısına nasıl bağlandığını kontrol edin.

Vidalar, cıvatalar ya da kelepçelerin gevşek olup olmadığını ve herhangi bir deformasyon gösterip göstermediğini belirleyin.

3. Ölçüm ve Mekanik İnceleme

- Hizalama ve Düzgünlük:

Rayların ve kılavuz elemanlarının, üretici tarafından tanımlanan toleranslar dahilinde hizalanıp hizalanmadığını ölçün. Lazer hizalama cihazları, vernier kumpas veya şerit metre gibi hassas ölçü aletleri kullanılabilir.

- Aşınma ve Bozulma Değerlendirmesi:

Ölçü aletleriyle (örneğin mikrometre veya kumpas) rayın kalınlığı, paten kalınlığı ve kılavuz elemanlarının eksenel yerleşimleri ölçülür. Aşınma sınır değerlerinin aşılması durumunda, ilgili parçalar değiştirilmelidir.

- Bağlantı Elemanları:

Tork anahtarı kullanılarak, bağlantı elemanlarının üretici tavsiye edilen tork değerlerine uygun sıkılıkta olup olmadığı kontrol edilir. Gevşek bağlantıların yeniden sıkılması gerekir.

4. Yağlama ve Frenkayı Kontroller

- Yağlama:

Raylar ve kılavuz elemanları arasındaki sürtünmeyi azaltmak için, üretici önerdiği yağ ya da gres kullanılarak yağlama yapılmalıdır.

Yağlama periyodu ve miktarı, düzenli bakım çizelgesine uygun şekilde uygulanır.

- Hareket Kontrolü:

Karşı ağırlığın ray üzerinde serbest ve pürüzsüz hareket edip etmediğini el ile veya test cihazlarıyla kontrol edilmelidir.

Herhangi bir takılma, sürtünme artışı veya anormal ses varlığında, sistem yeniden ayarlanmalı veya hasarlı parçalar değiştirilmelidir.

5. Fonksiyonel Testler ve Dokümantasyon

- Test Döngüleri:

Ayar ve bakım işlemlerinin ardından, asansör sistemini test moduna alın ve karşı ağırlığın hareketini izleyin. Normal çalışma sırasında titreşim, ses veya düzensiz hareket olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Kayıt Tutma:

Yapılan tüm ölçümler, ayarlamalar ve tespit edilen sorunlar detaylı şekilde kayıt altına alınmalıdır. Bu dokümantasyon, sonraki periyodik kontroller için referans oluşturacağından, bakım kalitesinin devamı sağlanır.

Bu adımları izleyerek, karşı ağırlık kılavuzlama sisteminin bağlantı ve ayarlarının düzenli ve güvenli bir şekilde yapıldığından emin olunabilir.

Her bakım prosedüründe, üretici dokümantasyonları ve ulusal asansör standartlarına (örneğin TS EN 81 serisi) uygun hareket edilmesi temel güvenlik gerekliliğidir.