# MODÜL-18

# Kuyu Dibi Güvenlik Kontrolleri

Kuyu dibi güvenlik kontrolleri, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 gibi uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.  İşte ayrıntılı kontrol adımları:

1. Genel Güvenlik Önlemleri

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD): Baret, yalıtkan eldiven, koruyucu gözlük ve iş güvenliği ayakkabıları kullanılmalıdır.

- Risk Analizi: Kuyu içindeki olası tehlikeler belirlenmeli ve önleyici tedbirler alınmalıdır.

- Aydınlatma Kontrolleri: Kuyu içi yeterince aydınlık olup olmadığı kontrol edilmelidir.

2. Elektriksel Güvenlik Kontrolleri

- Kapı Emniyet Kontağı Testi: Durak kapısı açıldığında, emniyet kontağının devreye girip girmediği kontrol edilir.

- Stop Butonu Kontrolü: Kuyuya girmeden önce stop butonuna basılarak sistemin güvenli duruma geçtiği doğrulanır.

- Revizyon Butonu Testi: Asansör revizyon moduna alınarak butonun çalışır durumda olduğu test edilir.

- Topraklama Bağlantıları: Tüm topraklamaların birbirinden bağımsız olması sağlanmalıdır.

- Elektrik Kaçağı Testi: Alçak gerilim dedektörü ile pano ve diğer elektriksel bileşenlerde kaçak olup olmadığı incelenir.

3. Mekanik Güvenlik Kontrolleri

- Tampon ve Karşı Ağırlık Kontrolleri: Kabin ve karşı ağırlıkta yeterli tampon olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Kuyu Dibinde Su Kontrolü: Kuyu dibinde su olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Kuyu Alt Boşluğu Güvenliği: Kuyu alt boşluğuna güvenli erişim sağlanmalıdır.

4. Acil Durum ve Haberleşme Sistemleri

- Acil Durum Haberleşme Cihazları: Asansör içinde acil çağrı sistemlerinin çalışır durumda olduğu test edilmelidir.

- Yangın ve Tahliye Sistemleri: Yangın anında devreye giren sistemlerin çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir.

Bu kontroller, asansör kuyusunda güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve olası riskleri en aza indirmek için düzenli olarak yapılmalıdır.

# Kuyu fiziksel uygunluk kontrollerini yapaMA

Kuyu fiziki uygunluk kontrolleri, asansör kuyusunun yapısal bütünlüğünü, çevresel uygunluğunu ve kullanım güvenliğini sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Bu kontroller; kuyunun fiziksel durumunu, boyutlarının gerekliliklere uygunluğunu, çevresel faktörlerin etkisini ve erişim güvenliğini kapsar. İşte ayrıntılı olarak yapılması gereken kontroller:

1. Yapısal İnceleme

- Beton ve Duvar Durumu:
Kuyunun zemin, duvar ve tavan kısımlarında çatlak, deformasyon, oyuk veya aşınma gibi yapısal hasar belirtilerinin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu inceleme, görsel yöntemlerin yanı sıra gerekirse non-destrüktif test (NDT) yöntemleriyle desteklenebilir.

- Boyut ve Ölçüm Kontrolleri:
Kuyunun derinliği, genişliği ve yüksekliği, kullanılan asansör sisteminin gereksinimleri ile uyumlu mu? Ölçüm cihazları (örneğin lazer ölçüm cihazları veya şerit metre) kullanılarak, standartlarda belirlenmiş toleranslar dahilinde olup olmadığı belirlenir.

- Zemin Düzlüğü ve Yüzey Kalitesi:
Kuyu zemininde su birikintisi, çukurlar ya da aşınmış, kaygan yüzeyler olup olmadığı kontrol edilmeli; gerekirse yüzeyin onarılması ya da kaymaz özellikte kaplamalar uygulanmalıdır.

2. Çevresel Faktörlerin Değerlendirilmesi

- Nem ve Su Sızması:
Kuyu içerisindeki nem oranı, su sızması veya su birikintisi var mı? Su varlığı, asansör sistemine zarar verebileceğinden, drenaj sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığı, su yalıtım uygulamalarının varlığı incelenmelidir.

- Toz ve Kirlenme:
Fiziksel uygunluk değerlendirmesinde, kuyunun temizliği ve toz/kir birikimi de önemlidir. Aşırı toz veya kir, ekipmanın işleyişine müdahalede bulunabileceğinden, periyodik temizlik ve bakım süreçleri kontrol edilmelidir.

- Aydınlatma ve Havalandırma:
Kuyu içerisindeki aydınlatmanın yeterliliği, acil durum aydınlatma sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığı; ayrıca havalandırmanın, özellikle kapalı kuyularda içerideki hava kalitesi açısından yeterli olup olmadığı değerlendirilmelidir.

3. Erişim ve Güvenlik Unsurları

- Acil Durum Giriş/Çıkış Yolları:
Kuyuya erişim ve tahliye yollarının engelsiz, yeterince geniş ve acil müdahale ekipmanlarına yakın olması gerekmektedir. Acil durum kapıları, merdivenler veya asansör servis alanları gibi erişim noktaları net bir şekilde işaretlenmeli ve sürekli takip edilmelidir.

- Emniyet Donanımları:
Kuyu içerisinde bulunması gereken emniyet anahtarları, acil çağrı sistemi, stop butonları gibi donanımların fiziksel olarak yerinde ve kullanıma hazır olup olmadığı kontrol edilmelidir.

4. Kullanılan Ekipman ve Ölçü Aletleri

- Görsel İnceleme Ekipmanları:
Yüksek çözünürlüklü kameralar, el fenerleri veya taşınabilir LED aydınlatma cihazları kullanılarak, kuyunun tüm alanlarında detaylı görsel inceleme yapılabilir.

Ölçüm ve Test Cihazları:

  - Lazer ve Şerit Metre: Boyutların hassas ölçümü için.

  - Nem ve Su Tespit Cihazları: Zemin veya duvarlarda su sızması ve nem oranını ölçmek için.

  - Non-destrüktif Test Cihazları: Beton kalınlığı, iç yapısal bütünlük gibi konularda detaylı analizler için.

- Kontrol Listeleri:
Standart bir kontrol listesi oluşturularak, her fiziksel özellik ve çevresel etmen düzenli olarak belge altına alınmalı, periyodik raporlar düzenlenmelidir.

5. Uygulama Standartları ve Uzman Personel

- Standartlara Uyum:
Kuyu fiziki uygunluk kontrolleri, TS EN 81-20 gibi asansör güvenliği standartlarıyla uyumlu olarak yürütülmelidir. Yerel yönetmelikler ve iş sağlığı, iş güvenliği yönergeleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

- Uzman Denetim:
Bu kontroller lisanslı mühendisler veya uzman teknisyenler tarafından yapılmalı; raporlar detaylı olarak dokümante edilmeli ve düzenli aralıklarla güncellenmelidir.

Bu ayrıntılı kontroller, sadece yapısal güvenliğin sağlanması için değil, aynı zamanda acil durum planlarının hazırlanması ve düzenli bakımın takibi açısından da büyük önem taşır. Düzenli yapılan fiziksel uygunluk denetimleri; asansör sistemlerinin ömrünü uzatır, beklenmedik arızaların önüne geçer ve kullanıcıların güvenliğini temin eder.

MODÜL-18  UYGULAMA VE ÇIKTILAR

- Kuyu içinde mahsur kalan kişilerin kurtarılması

Asansör kuyusunda mahsur kalan kişilerin kurtarılması, son derece hassas ve riskli bir müdahale gerektirir. Bu tür durumlarda yalnızca eğitimli ve yetkili kurtarma ekiplerinin harekete geçmesi esastır. Aşağıda, bu tür kurtarma operasyonlarının temel adımları ve dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı olarak sunulmuştur.

1. Acil Durum Değerlendirmesi ve İletişim

- İlk İletişim:
Mahsur kalan kişilerle, asansörün dahili acil çağrı sistemi veya kabin içindeki telefon üzerinden iletişim kurarak sakin kalmaları sağlanmalıdır. Panik, kurtarma sürecinde işleri zorlaştıracağından, durumun net olarak anlaşılması ve sürekli bilgilendirme yapılması hayati önem taşır.

- Durum Analizi:
Operasyona başlamadan önce, kabinin mevcut konumu, tıkanıklık veya oluşan arızaların doğası hızlıca değerlendirilmelidir. Bu aşamada asansörün sistem bilgileri, kontrol panelleri ve mekanik durum raporları incelenir.

2. Operasyon Öncesi Güvenlik ve Hazırlık

- Enerjinin Kesilmesi:
Makine dairesinde bulunan ana şalter veya kontrol paneli kullanılarak asansör sisteminin enerjisi kesilmelidir. Bu, kabinin beklenmedik hareket etmesini önler ve kurtarma ekibinin müdahalesi için sabit bir ortam yaratır.

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD):
Güvenlik gözlüğü, baret, yalıtkan eldiven ve iş güvenliği ayakkabıları mutlaka kullanılmalıdır. Bu, müdahale sırasında hem ekip hem de mahsur kalan kişiler için ekstra koruma sağlar.

- Operasyon Komandası Oluşturma:
Kurtarma ekibi, operasyonun koordinasyonunu sağlayacak bir komuta merkezi altında organize edilmelidir. Böylece, adım adım müdahale planı uygulanırken, acil durum iletişim kanalları sürekli aktif tutulur.

3. Kullanılacak Ekipman ve Teknik Donanım

- İletişim Cihazları:
Mahsur kalanlarla sürekli irtibatı sağlamak için telsiz veya acil durum telefonları kullanılır.

- Kurtarma ve Bağlama Ekipmanları:
Halat, emniyet kemeri, kurtarma platformları ve merdiven sistemleri gibi ekipmanlar, kişilerin güvenli bir şekilde asansör kabininden çıkarılmasında kullanılır.

- Aydınlatma Sistemleri:
Kötü aydınlatılmış kuyularda LED fenerler ve acil durum ışıkları kullanılarak, operasyon alanının net bir şekilde görünebilir hale getirilmesi sağlanır.

- Mekanik ve Elektrik Kontrol Cihazları:
Kabin hareketlerinin sabit tutulması için fren sistemlerinin kontrolü, kabin sabitleme ekipmanları ve voltaj/akım kontrol cihazları (multimetre, alçak gerilim dedektörü vb.) gereklidir.

4. Kurtarma Müdahale Prosedürleri

- İletişim ve Sakinleştirme:
Mahsur kalan kişilere, durumun kontrol altına alındığını ve yardımın yolda olduğunu bildirerek, paniklerinin azaltılması sağlanır.

- Enerji Kesme ve Kabin Sabitleme:

  - Ana enerji kaynağının kapatılmasıyla birlikte, asansör kabininin aniden hareket etmesi önlenir.

  - Kabin, mevcut pozisyonunda sabitlenir; gerekirse, mekanik veya manuel fren sistemleri devreye alınır.

- Kurtarma Yönteminin Belirlenmesi:

  - Kabin Kapılarının Açılması: Eğer kabin, en yakın kata hizalanmışsa ve kapılar açılabiliyorsa, içerideki kişilerin yavaşça tahliye edilmesi sağlanır.

  - Kablolu veya Halatlı Kurtarma: Kabin, herhangi bir kata hizalı değilse veya kapı mekanizmaları devre dışıysa; özel kurtarma halatları, iskele sistemleri veya platformlar kullanılarak, kabin kontrollü bir şekilde kat hizasına getirilir ve ardından içerideki kişiler güvenli bir şekilde çıkarılır.

- Kişilerin Tahliyesi:

  - Kabin içerisindeki kişiler, kurtarıcı ekiplerin yardımıyla dikkatlice asansör dışına indirilir.

  - Bu aşamada, kişilerin ekipmanlara takılma, düşme ya da yaralanma risklerinin önüne geçmek için ekstra özen gösterilir.

  - İlk yardım ekipleri hazır bekletilerek, özel bir müdahale gerektiren sağlık durumları tespit edilir ve müdahale edilir.

- Operasyon Sonrası Değerlendirme:

- Kurtarma tamamlandıktan sonra, asansör sistemindeki mekanik, elektrik ve yapısal unsurlar detaylıca gözden geçirilir.

- Olay raporu hazırlanarak, gelecekte benzer durumların önüne geçilmesi için alınacak tedbirler belirlenir.

5. Önemli Uyarılar ve Eğitim

- Yetkili Müdahale:
Asansör kurtarma işlemleri, yüksek risk taşıdığı için sadece eğitimli, sertifikalı personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Kişisel müdahaleler ciddi yaralanmalara veya sistem hasarına yol açabilir.

- Düzenli Tatbikatlar:
Asansör kurtarma ekipleri, periyodik olarak yapılan tatbikatlarla müdahale senaryolarını ve iletişim protokollerini güncel tutmalı, acil durum planlarını sürekli test etmelidir.

- Standart Prosedürlere Uyum:
Kurtarma müdahaleleri, ulusal ve uluslararası asansör güvenlik standartlarına (örneğin TS EN 81 serisi) uygun olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu, operasyonun her aşamasında sistematik ve güvenli bir müdahale sağlar.

Yukarıda belirtilen adımlar ve önlemler, asansör kuyu içinde mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde kurtarılması için genel bir rehber sunmaktadır. Bu süreçte her adım, spesifik durum ve asansör sisteminin teknik özelliklerine göre uyarlanmalıdır. Ayrıca, acil durumlarda ekipmanların ve prosedürlerin güncel ve eksiksiz olduğundan emin olunması, böyle olayların zarar görmeden atlatılması açısından büyük önem taşır.

Asansörün güvenli kullanımına ilişkin bilgiler

Asansörler, modern yaşamın vazgeçilmez araçları olmasının yanı sıra, doğru ve bilinçli kullanıldığında en güvenli ulaşım araçlarından biri haline gelir. Ancak, güvenli bir asansör deneyimi sağlanması için kullanıcıların ve bina yönetimlerinin belirli önlemleri ve kuralları dikkate alması gerekmektedir. Aşağıda, asansörün güvenli kullanımıyla ilgili temel bilgiler ayrıntılı olarak açıklanmıştır:

1. Asansöre Binmeden Önce Yapılması Gereken Kontroller

- Kabinin Görsel İncelemesi:
Asansöre binmeden önce kabin içinin ve dış mekanın aydınlatmasının yeterli olduğundan emin olun. Kabin, herhangi bir hasar, kir veya anormal durum belirtisi göstermiyorsa kullanıma hazır kabul edilebilir.

- Kapı ve Durum Sinyalleri:
Kapıların tamamen açıldığına ve kapı sisteminin (otomatik kapanma, sensörler) düzgün çalıştığına dikkat edin. Asansörün bulunduğu katın net olarak görülebilmesi, herhangi bir engelin olmadığından emin olunması da önemlidir.

- Taşıma Kapasitesi:
Her asansörde üzerinde belirtilen maksimum kişi sayısı ve ağırlık limiti mevcuttur. Bu sınırlara uymanız, mekanizma ve fren sistemlerindeki aşırı yüklenmeyi önleyerek güvenliğinizi artırır.

2. Asansör Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Dikkatli ve Sakin Davranmak:
Asansördeyken ani hareketlerden ve gereksiz panikten kaçının. Özellikle hareket halindeki asansörlerde yavaşça ayak basın, el kapılara veya düğmelere gereksiz basış yapmaktan kaçının.

- Acil Durum İletişim Sistemlerinin Kullanımı:
Asansör kabininde, acil durum çağrı düğmesi ve diafon sisteminin yerinde olduğundan emin olun. Herhangi bir arıza ya da acil durum anında bu sistemleri kullanarak yetkililerle iletişim kurun.

- Çocuklar ve Engelli Bireyler:
Çocuklar için asansör kullanımı mutlaka yetişkin gözetiminde gerçekleşmeli; engelli kişilerin de bina tarafından sağlanan güvenlik önlemleriyle desteklendiğine emin olunmalıdır.

3. Acil Durum Anında Yapılması Gerekenler

- Panik Durumunu Önleme:
Asansörde herhangi bir arıza veya normalden farklı sarsıntılar hissettiğinizde panik yapmadan öncelikle acil durum çağrı sistemini kullanın. Duruma uygun bilgi akışı için bina yönetimi veya asansör bakım ekibiyle iletişim kurun.

- Sabırlı Olma ve Yardım Bekleme:
Mahsur kaldığınız bir durumda asansörden kendi başınıza çıkmaya çalışmak riskli olabilir. Eğitimli kurtarma ekiplerinin müdahalesine kadar sakin kalmak en doğru yaklaşımdır.

4. Düzenli Bakım ve Denetimin Önemi

- Periyodik Bakım:
Asansörlerin düzenli olarak yetkili teknik servisler tarafından bakımı, tüm mekanik, elektriksel ve acil durum sistemlerinin standartlara uygun çalıştığının kontrol edilmesini sağlar.

- Bina Yönetiminin Rolü:
Bina yöneticileri, asansörlerin güvenlik sertifikalarının güncel olmasını, periyodik bakım raporlarının tutulmasını ve kullanıcı bilgilendirmelerinin yapılmasını sağlamalıdır. Bu önlemler, sadece bireysel kullanıcıların değil, tüm bina sakinlerinin güvenliğini artırır.

5. Ek Güvenlik İpuçları

- Kaba ve Aşırı Kalabalıkların Önlenmesi:
Asansör biniminde fırlayabilecek ani kalabalıklaşmalardan veya aceleci davranışlardan kaçının. Özellikle yoğun saatlerde asansör kullanımında sıralı hareket etmek, olayların önlenmesinde kritik rol oynar.

- Eğitim ve Bilinçlendirme:
Hem asansör kullanıcılarının hem de bina personelinin düzenli olarak asansör güvenliği konusundaki eğitimlere katılması, acil durum senaryolarında doğru adımların atılmasını sağlar.

Bu bilgiler, asansör kullanımında hem bireysel hem de toplu güvenliği artırma amacı gütmektedir. Her kullanıcı, yukarıda belirtilen kurallara uyarak asansörü düzgün, bilinçli ve dikkatli bir şekilde kullanmalıdır. Güncel standartlar ve bina yönetmelikleri doğrultusunda yetkili ve düzenli bakım uygulamalarına da önem verilmesi, asansörlerin sorunsuz çalışmasını ve yaşam güvenliğinin korunmasını sağlar.