# MODÜL-19

# Kabin Kapısının Periyodik Kontrolleri

Asansör kabin kapısının periyodik kontrolleri, asansör güvenliğinin temel taşlarından biridir. Bu kontroller, hem mekanik hem de elektriksel sistemlerin doğru ve güvenli çalıştığını garanti etmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılır. Aşağıda asansör kabin kapısının periyodik kontrollerinde dikkat edilmesi gereken ana hususlar yer almaktadır:

1. Mekanik Fonksiyonların Değerlendirilmesi

- Açılma ve Kapanma Hızı:
Kapının açılıp kapanma süresi, frenleme mesafesi ve durma hassasiyeti ölçülmelidir. Kapılar, tasarım parametreleri dahilinde düzgün bir hızda ve sensör yardımı ile kapatılmalıdır.

- Raylar, Menteşeler ve Sabitleme Parçaları:
Kapı çerçevesi, menteşeler, raylar ve kilitleme mekanizmaları, aşınma, gevşeme ya da deformasyon açısından gözle kontrol edilir. Aşınmış veya hasar görmüş parçalar tespit edildiğinde gerekli onarım veya parça değişimi yapılmalıdır.

- Engel Algılama Sistemleri:
Kapıların kapanma sırasında engel tespit eden sensör ve sistemlerinin işlevselliği test edilmelidir. Engel algılama mekanizmasının devreye girip, kapıyı otomatik olarak yeniden açması beklenir.

2. Elektriksel ve Kontrol Devrelerinin İncelenmesi

- Elektrik Bağlantıları ve Devreler:
Kabin kapısı ile ilgili tüm elektrik bağlantıları, devre kesintileri, gevşek bağlantılar veya izolasyon problemleri açısından kontrol edilmelidir.

- Kontak ve Kilit Sistemleri:
Kapıların tamamen kapanmış olduğunda aktif hale gelen veya devreye giren kontak sistemleri, kilit mekanizmaları ve acil durdurma işlevleri test edilmelidir.

- Sensör ve Gösterge İşlevleri:
Kapanış sensörleri, kapı açık/kapalı sinyallerinin çalışma durumu, ayrıca sistem arıza veya uyarı sinyallerinin doğru iletilip iletilmediği kontrol edilir.

3. Standart ve Yönetmeliklere Uyum

- Uluslararası Standartlar:
Asansör kabin kapısı kontrolü, TS EN 81-20, TS EN 81-50 gibi standartlarda belirtilen kriterlere uygun şekilde yapılmalıdır. Bu standartlar, kapının mekanik, elektriksel ve entegre sistemlerinin güvenlik gereksinimlerini belirler.

- Yıllık Periyodik Kontroller:
Asansör bakım ve periyodik kontrol yönetmeliklerine göre, kabin kapısı bileşenleri, asansörün genel kontrolü sırasında veya belirlenen periyotlarla (örneğin yıllık) denetlenir. Denetim sonrası tespit edilen eksikliklerin giderilmesi, raporlanır ve kayıt altına alınır.

4. Uygulama ve Denetim Süreci

- Yetkili Denetim:
Asansör kabin kapısı kontrolleri, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş muayene kuruluşları veya sertifikalı bakım servisleri tarafından gerçekleştirilir. Tarafsız denetim raporları, eksikliklerin giderilmesi sürecini hızlandırır.

- Dokümantasyon ve Bakım Kayıtları:
Yapılan kontrollerin, bakım ve periyodik kontrol raporlarının düzenli bir şekilde arşivlenmesi gerekir. Bu, ileride yapılacak analiz ve olası sorunların önceden tespitine olanak tanır.

- Kullanıcı ve Bina Yönetimi Bilinçlendirmesi:
Bina yöneticileri, asansörün periyodik kontrol süreçlerini takip etmeli; olası sorunlara karşı hızlı müdahale ve bakımın gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.

Bu periyodik kontroller, asansör kabin kapısının güvenli, sorunsuz ve düzenli çalışmasını garantiler. Herhangi bir aksaklık veya sorun tespit edildiğinde, zamanında müdahale etmek, kazaların önüne geçmek ve kullanıcı güvenliğini maksimize etmek açısından hayati önem taşır.

Daha fazla ayrıntı için asansör periyodik kontrol yönetmelikleri ve uzman denetim kuruluşlarının yayınladığı teknik dokümanlar incelenebilir. Bu dokümanlar, güncel uygulama standartlarını ve kontrol metodlarını içermektedir

MODÜL-19  UYGULAMA VE ÇIKTILAR

Asansör kabin kapıları, tasarımlarına ve işlevlerine göre farklı sistemlerle üretilir. Bu çeşitlilik, hem estetik hem de fonksiyonel güvenliği sağlamak için gereklidir. Aynı zamanda, kapıların doğru mesafelerle, yani ayarlanmış mesafelerle monte edilmesi, kapıların açılıp kapanma performansını, engel algılama sistemlerinin etkinliğini ve genel kullanım güvenliğini doğrudan etkiler. İşte bu konularda detaylı bilgiler:

1. Kabin Kapısı Çeşitleri

A. Overlay Door Sistemleri

- Klasik Overlay:
Kapı panelleri, kasaya (door frame) kısmen biner. Bu sistemde kapı kapanırken, kapı yüzeyi ile kasa arasında belirli dar bir boşluk bırakılır. Tasarımı sade ve modern olup, bakım kolaylığı sağlar.

- L-Overlay Sistemleri:
Özellikle lambalı kapı sistemlerinde kullanılan bu sistemde, kapı hem fonksiyonel hem de dekoratif amaçlarla tasarlanır. Kapıda ve kasa arasında; ışık özellikleri veya yalıtım amaçlı ekstra boşluklar bulunur.

B. Straight-Line (Flush) Door Sistemleri

- Bir Yüz Kapı Sistemleri:
Kapı paneli, düz bir hat üzerinde kasa ile aynı hizaya oturur. Bu sistem, genellikle daha enseleviz ve çağdaş estetik sunar. Açılış ve kapanışta paralel hareket ederek, sabit ve düzgün mesafe sağlar.

C. Katlanabilir Kabin Kapıları

- Katlanabilir Sistemler:
Bu tip kapılarda, kapı paneli birden fazla parçadan oluşur ve montaj sırasında katlanarak açılır. Özellikle alan tasarrufu sağlaması ve kullanım kolaylığı açısından tercih edilir. Katlanabilir kapılarda mesafe ayarları, her bir bölümün birbiri ile senkronize hareket etmesine göre yapılır.

Her sistemin kendine has artıları ve uygulama alanları bulunur. Seçim, asansörün kullanım koşulları, bina yapısı ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre belirlenir.

2. Kabin Kapısı Mesafe Ayarları ve Ayar Mekanizmaları

Mesafe ayarları; kapı ile kasa arasındaki boşlukların, kapı panellerinin yan, üst ve alt kısımlarının doğru konumlandırılmasını ifade eder. Bu ayarlar, kapıların güvenli çalışmasını, engel algılama sistemlerinin hassasiyetini ve genel mekanizma verimliliğini sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.

Temel Ayar Adımları ve Yöntemler

- Ölçüm ve Referans Değerler:
Öncelikle, üretici tarafından belirlenen referans ölçüler ve toleranslar göz önünde bulundurularak, kapı kasası ile kapı paneli arasındaki ideal boşluk belirlenir. Bu boşluk, genellikle milimetre cinsinden ifade edilir ve tüm yönlerde (yan, üst, alt) eşit olmalıdır.

- Ayar Vida ve Nut Kullanımı:
Kapı mekanizması üzerinde yer alan ayar vidaları veya cıvataları, kapıların konumunu ince ayarlarla optimize etmek için kullanılır. Bir ayar vidasını gevşetip kapıyı istenen konuma getirdikten sonra, yeniden sabitlemek esas alınır.

- Yan Ayarlar: Kapı panellerinin kasaya olan mesafesi eşit olmalı; simetrik bir yapı, hem estetik hem işlevsellik açısından önemlidir.

- Üst ve Alt Ayarlar: Kapının üst ve alt kenarları, kasa ile tam hizalanmalı, kapı kapanması esnasında bir sıkışma veya fazla boşluk oluşmamalıdır.

- Sensör ve Güvenlik Sistemleri:
Modern asansör kapılarında, kapı mesafeleri aynı zamanda kapının çalışmasını izleyen sensörler ile ilişkilendirilir. Yanlış veya dengesiz mesafeler, engel algılama sistemlerinin hassasiyetini düşürebilir. Bu nedenle, ayar işlemi sırasında kapı açılış ve kapanış denemeleri yapılarak sensör tepkileri de kontrol edilmelidir.

- Ölçüm Aletleri ve Teknik Destek:
Hassas ayarlar için lazer ölçüm cihazları, şerit metre ve kaliper gibi araçlar kullanılarak her bir mesafe detaylıca ölçülür. Böylece, ayarların üretici spesifikasyonlarına tam uyum sağlaması garanti altına alınır.

- Dokümantasyon:
Yapılan ayarların ve ölçümlerin kaydedilmesi, ileri bakım ve periyodik kontroller sırasında referans oluşturur. Ayar defterleri veya dijital raporlama sistemleri, uzun vadeli güvenliği artırır.

3. Uygulama ve Bakım İpuçları

- Yetkili Personel Kullanımı:
Kabin kapısı montajı ve ayarları, özel eğitim almış teknik personel tarafından yapılmalıdır. Her asansör sisteminin kendine özgü ayar metotları bulunmakta olup, yanlış müdahaleler hem kapı sistemine zarar verebilir hem de kullanıcı güvenliğini tehlikeye atabilir.

- Periyodik Kontroller:
İmalat ve kurulum sonrası belirli aralıklarla, kapı mesafelerinin ve mekanik sistemlerin kontrolü, periyodik bakım yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmelidir. Bu kontroller, kapıda zamanla meydana gelebilecek gevşemeler veya yanlış hizalanmaların erken tespiti için önemlidir.

- Teknolojik Yenilikler:
Günümüzde, 3D lazer tarama veya dijital hizalama cihazları gibi ileri teknolojiler kullanılarak, kapı montaj ve ayar işlemleri daha hassas bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Bu kapsamlı yaklaşım, asansör kabin kapılarının çeşitliliklerini doğru seçmeyi ve ayarlarını güvenli, standartlara uygun bir biçimde yapmayı sağlar.   .html