# MODÜL-21

Kabin içi Periyodik Kontrolleri

Asansörlerin periyodik kontrolleri 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği esaslarına göre gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Yönetmeliğe göre asansörlerin yılda en az bir defa periyodik kontrolünün yapılması zorunludur.

Asansör kabin içi, güvenli, konforlu ve estetik bir yolculuk deneyimi sunmak için titizlikle tasarlanmış bir alandır. Modern asansörler, kullanıcıların ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak amacıyla hem fonksiyonel hem de görsel açıdan geliştirilmiştir.

Asansör kabininin içyapısı ve içerisinde bulunan temel öğeler:

1. Yapısal Bileşenler

Kabin Gövdesi:

Asansör kabininin temel iskeleti, dayanıklı metal yapılar üzerine uygulanmış dekoratif kaplamalardan (laminat, cam, doğal ahşap veya kompozit malzemeler) oluşur. Bu gövde, yapısal bütünlüğü sağlarken uzun ömürlülük ve modern tasarım unsurlarını da beraberinde getirir.

Zemin Kaplaması:

Kabin zemininde genellikle kaymaz özellikte ve aşınmaya dayanıklı malzemeler (seramik, poliüretan bazlı kaplama veya yüksek kaliteli laminatlar) kullanılır. Bu, hem yolcu güvenliğini artırır hem de temizlik kolaylığı sağlar.

Tavan ve Duvar Panelleri:

Tavan, entegre edilmiş aydınlatma sistemleriyle birlikte ferah bir ortam sağlarken; duvar panelleri dekoratif amaçlı olup, modern tasarımlarda aynalı yüzeyler, paslanmaz çelik veya özel desenli kaplamalar tercih edilir.

2. Fonksiyonel Donanımlar

Kontrol ve İletişim Panelleri:

Kabin içinde yer alan dijital gösterge ekranları, kat seçim düğmeleri, acil durum alarmı ve durdurma butonları, asansörün güvenli ve kontrollü bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu paneller, kullanıcıya hangi katta olduklarına dair bilgi verirken, acil durumlarda iletişimi mümkün kılar.

Aydınlatma Sistemleri:

LED teknolojisine dayalı genel aydınlatma ve acil durum ışıkları, hem enerji verimliliği sağlar hem de yolcu konforunu artırır.

Havalandırma ve İklimlendirme:

Konforlu bir yolculuk için, modern asansör kabinlerinde havalandırma sistemleri veya klima çözümleri bulunur. Bu sistemler, özellikle kalabalık ve uzun süreli kullanım durumlarında iç ortamın ferah kalmasını destekler.

Güvenlik Elemanları:

Ergonomik el tutamaçları, acil durum haberleşme sistemleri (telefon, interkom) ve alarm sistemleri, yolcuların güvenliğini artırarak acil durumlarda hızlı müdahale imkânı sağlar.

3. Ekstra Tasarım Öğeleri ve Aksesuarlar

Dekoratif Detaylar:

Estetiğe önem verilen projelerde, asansör kabin içi dekorasyonunda ayna, doğal ahşap kaplama, özel desenli laminatlar gibi detaylar kullanılabilir. Bu elemanlar, kabinin içine ferah bir atmosfer katar.

Multimedya ve İnteraktif Sistemler:

Bazı modern ve lüks asansör modellerinde, bilgilendirme amaçlı multimedya ekranları, müzik sistemleri veya interaktif dokunmatik ekranlar da yer alarak, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşır.

Bu unsurlar, asansör kabin içi tasarımının temel yapı taşlarını oluşturur. Kabin içi özellikler, sadece güvenli bir taşıma aracı olarak işlev görmekle kalmaz; aynı zamanda binanın genel iç mekan estetiğine katkı sağlar. Tasarım ve kullanılan malzemeler, asansörün kurulduğu mekanın niteliğine, kullanım amacına ve müşteri beklentilerine göre çeşitlilik gösterebilir.

Kabin içi tüm fiziksel ve elektriksel kontrolleri yapabilme

Asansör kabin içi kontrollerinin kapsamı; hem görsel–fiziksel unsurların hem de elektriksel devrelerin, sistemin güvenli, konforlu ve verimli çalışmasını sağlayacak şekilde, ilgili standartlara (örneğin TS EN 81-1, TS EN 81-80, TS EN 60204-1) uygun olarak incelenmesini gerektirir. Aşağıda, bu kontrollerin nasıl uygulanacağına dair kapsamlı bir prosedürü bulabilirsiniz.

1. Genel Hazırlık

- Güvenlik Önlemleri:
Kontrole başlamadan önce asansörün enerji kaynağı kesinlikle kesilmeli ve sistem güvenli hale getirilmelidir. Uyarı işaretleri, emniyet şeritleri ve fiziksel engeller ile bölgenin “çalışılmaması” gerektiği belirlenir. Kişisel koruyucu donanımlar (PPE) mutlaka kullanılmalıdır.

- Dokümantasyon ve Planlama:
İlgili asansör işletme talimatları, önceki periyodik kontrol raporları ve üretici dokümanları incelenir. Bu, kontrol parametrelerinin ve test yöntemlerinin, sistemin imal edildiği tarihte geçerli olan standartlara göre uyumlu olduğundan emin olmak içindir.

2. Fiziksel (Görsel) Kontroller

A. Kabin Yapısı ve İç Mekan Unsurları

- Duvar, Tavan ve Zemin Kaplamaları:

  - Görsel İnceleme: Kabin iç mekan panellerinde, duvar ve tavan kaplamalarında çatlak, kırık, aşınma veya deformasyon olup olmadığına bakılır.

  - Hijyen ve Temizlik: Yüzeylerin temizlenme imkanı, malzemenin dayanıklılığı ve estetiği kontrol edilir.

- İç Aydınlatma:

  - Genel Aydınlatma: LED ya da benzeri sistemlerin bütünlüğü ve ışık seviyeleri ölçülür.

  - Acil Durum Aydınlatması: Kesintisiz çalışıp çalışmadığı, batarya veya yedek güç kaynağı kontrol edilir.

- İletişim ve Alarm Sistemleri:

  - Kabin içindeki acil durum alarmı, çağrı butonları ve interkom sistemlerinin mekanik montajı ve yerleşimi gözlemlenir.

- Ergonomik Donanımlar:

  - Tutamaçlar ve Kavrama Elemanları: Sağlamlık, yerinde montajı ve ergonomik kullanımı kontrol edilir.

  - Dekoratif ve Fonksiyonel Eklemeler: Ayna, cam veya özel kaplamalar; hem estetik hem de güvenlik amaçlı değerlendirilmeli.

- Kapı ve Sensör Sistemleri:

- Eğer kabin kapısı entegre bir sistemse, kapı sensörleri, fotoelektrik sistemler ve emniyet kontaklarının doğru çalışıp çalışmadığı fiziksel olarak test edilir.

3. Elektriksel Kontroller

A. Devre Elemanlarının ve Bağlantıların İncelenmesi

- Kontrol Panelleri ve Tuş Sistemleri:

  - Kat seçim düğmeleri, acil durum ve durdurma butonları gibi kontrol elemanlarının elektriksel devre bağlantıları, basınç ve temas sürekliliği test edilir.

  - Fonksiyon Testi: Düğmelerin ve göstergelerin, üretici talimatlarına uygun tepki verip vermediği kontrol edilir.

- Güç Besleme ve İzolasyon:

  - Gerilim ve Akım Ölçümleri: Voltmetre ve ampermetre kullanılarak, ilgili devrelerde gerilim, akım ve güç tüketim değerleri ölçülür.

  - İzolasyon Testleri: Kabloların, konektörlerin ve bağlantı noktalarının izolasyon kalitesi; aşınma, ısı kaynaklı bozulmalar ve elektriksel kaçaklara karşı değerlendirilir.

  - Topraklama: Topraklama sistemlerinin, bağlantı direnci ve güvenlik kriterleri açısından uygunluğu test edilir.

- Kontak ve Anahtar Devreleri:

- Güvenlik Kontakları: Stop ve acil butonların, normalde açık/kapalı (NO/NC) kontak davranışları, mekanik ve elektriksel arızaların olup olmadığı ölçülür.

- Devre Şeması Uygunluğu: Elektrik devre şemaları referans alınarak, bağlantı düzeni ve devre elemanlarının yerleşimi kontrol edilir.

B. İleri Düzey Elektronik ve Kumanda Modülleri

- Kumanda Sistemleri:

  - Asansörün genel kumanda ve kontrol ünitesi, mikrodenetleyici kartları veya yazılımsal bileşenlerde; arıza durumunun, hata kayıtlarının ve güncellemelerin olup olmadığı test edilir.

- İzleme ve Göstergeler:

  - Dijital gösterge ekranları, LED paneller ve sesli uyarı sistemlerinin gerilim ve sinyal seviyeleri ile çalışma düzenleri ölçülerek, sistem bütünlüğü denetlenir.

- Ölçüm ve Test Ekipmanları Kullanımı:

- Uygun ölçekli ölçüm aletleri (multimetre, izolasyon ölçer, direnç ölçer vb.) ile sistem bileşenlerinin testleri doğru yöntem ve referans değerler kullanılarak gerçekleştirilir.

4. Raporlama ve Son Değerlendirme

- Test Sonuçlarının Kayıt Altına Alınması:
Tüm fiziksel ve elektriksel testlerin sonuçları detaylı şekilde raporlanmalı; varsa tespit edilen arızalar veya standart dışı durumlar not edilerek, onarım veya iyileştirme için ilgili birimlere bildirilmelidir.

- Standart Uyumunun Doğrulanması:
Yapılan tüm ölçümler, güncel asansör muayene ve periyodik kontrol yönetmelikleri ile karşılaştırılarak, sistemin uygunluğu son bir kez doğrulanmalıdır.

Bu sistematik yaklaşım, asansör kabin içindeki tüm fiziksel ve elektriksel kontrollerin titizlikle yapılmasını sağlayarak; hem kullanıcı güvenliğini artırmakta hem de bakım ve ömürkliliği optimize etmektedir. Detaylı prosedürler ve test metotları hakkında daha fazla bilgi, ilgili teknik dokümanlar ve periyodik kontrol yönergeleri incelenerek elde edilebilir.

MODÜL-21  UYGULAMA VE ÇIKTILAR

Kabin içi etiket kontrollerini yapMA

Asansör kabin içi etiket kontrolleri, kabinin güvenli kullanımını, yasal zorunlulukların yerine getirilmesini ve acil durumlarda doğru yönlendirmeyi sağlayan önemli bir uygulamadır. Bu kontrollerin amacı, asansör kabininde yer alan etiketlerin (örneğin, maksimum yük, kapasite bilgisi, acil çıkış ve uyarı etiketleri) tam, güncel, okunaklı ve standartlara uygun bir şekilde yerleştirilmiş olduğunu doğrulamaktır.

Aşağıda, kabin içi etiket kontrollerini yapma sürecinde izlenecek temel adımları bulabilirsiniz:

- Hazırlık ve Kontrol Listesinin Oluşturulması:

  - Gerekli kontrol ekipmanlarını (ayna, ölçüm cihazı, aydınlatma kontrolü için kaynaklar) ve kişisel koruyucu donanımları (eğer gerekliyse) edinin.

  - Asansör üretici dokümanları, ilgili standartlar (örneğin, TS EN 81 serisi) ve yasal yönetmeliklere uygun olarak oluşturulmuş bir kontrol listesi hazırlayın. Bu liste, hangi etiketlerin bulunması gerektiğini ve her bir etiket için aranan kriterleri içermelidir.

- Yer ve Montaj Kontrolü:

  - Etiketlerin asansör kabininde, kullanıcıların kolayca görebileceği ve ulaşabileceği uygun noktalarda yerleştirildiğinden emin olun.

  - Etiketlerin sabit montajı; yapıştırıcıların ya da mekanik sabitleme elemanlarının sağlamlığı kontrol edilmelidir. Etiketin yerinden sarkması veya devrilmiş olması durumunda, gerekli müdahale planlanmalıdır.

- Görsel İnceleme ve Okunabilirlik:

  - Tüm etiketlerin genel görünümü, renklerinin solmuş, silinmiş ya da kirlenmiş olup olmadığı gözle kontrol edilir.

  - Etiketlerde yer alan yazıların ve sembollerin, aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda dahi okunabilir ve net olduğundan emin olunmalıdır.

  - Gerekirse, belirli aydınlatma koşulları altında etiketlerin okunabilirliği için ek ışıklandırma düzenlemeleri gözden geçirilir.

- İçerik ve Güncellik Kontrolü:

  - Etiketlerin içeriğinde yer alan bilgilerin (örneğin, maksimum ağırlık, acil çıkış bilgisi, uyarı ve talimat metinleri) güncel yasal düzenlemelere ve standartlara uygunluğu kontrol edilir.

  - Özellikle, asansörün kullanım talimatları, bakım periyotları veya acil durum prosedürlerinin yer aldığı etiketlerde güncelleme yapılmışsa, eski bilgilerle karşılaştırılarak revize edilmesi sağlanır.

- Fiziksel Dayanıklılık ve Malzeme Kalitesi:

  - Etiket malzemesinin, asansörün iç ortam koşullarına (sürtünme, nem, sıcaklık değişimleri) dayanıklı olup olmadığı belirlenir.

  - Malzemenin zamanla aşınma, zarar görme veya kopma gibi durumlara karşı korunup korunmadığı, görünüm ve işlev açısından test edilir.

- Raporlama ve Gerekli İyileştirme Adımları:

- Yapılan kontrollerin sonuçları detaylı bir rapor halinde yazılır. Görülen eksiklikler, hasarlar, okunmazlık ya da yer değiştirme gibi durumlar açıkça belirtilir.

- Tespit edilen sorunlara yönelik, düzeltici bakım, etiketin yenilenmesi veya ek güvenlik tedbirlerinin alınması için ilgili birimlere bildirimin yapılması sağlanır.

Kabin içi aydınlatma ve havalandırma kontrollerini yapMA

Asansör kabinindeki aydınlatma ve havalandırma sistemlerinin düzenli kontrolleri, hem yolcu konforu hem de güvenli çalışma ortamını sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. İşte bu kontrollerin nasıl yapılabileceğine dair detaylı bir prosedür:

1. Aydınlatma Kontrolleri

A. Görsel Değerlendirme

- Ana Aydınlatma: Kabindeki genel ışıklandırma elemanları (örneğin, LED armatürler) düzgün, eşit ve yeterli parlaklıkta çalışmalıdır. Yanıp sönen ya da tamamen kapanmış ışık kaynakları tespit edilmelidir.

- Acil Durum Işıkları: Acil durumlarda devreye girecek yedek güçle çalışan ışıkların (batarya destekli ışıklandırma) görünür ve istenilen şekilde çalıştığı kontrol edilmelidir.

B. Elektriksel Fonksiyon Testleri

- Devre Ölçümleri: Aydınlatma devrelerine bağlı sigorta ve kontaktörlerin nominal değerlerde gerilim ve akım sağladığı, üretici verileriyle uyumlu ölçümlerin yapıldığı doğrulanmalıdır.

- Sensör ve Otomasyon: Eğer ortama bağlı olarak aydınlatmayı ayarlayan sensörler veya otomatik kontrol sistemleri bulunuyorsa, bu sistemlerin doğru algılama yapıp ayar verdiği test edilmelidir.

C. Bakım Durumunun Kontrolü

- Temizlik ve Fiziksel Durum: Işık armatürlerinin ve bağlantı noktalarının toz, kir veya nem gibi etkilerden dolayı performans kaybında olup olmadığı gözle incelenmelidir.

- Montaj ve Sabitleme: Işık elemanlarının mekanik olarak sağlam montajının yapıldığı, gevşemiş veya yerinden çıkmış parça olmadığının kontrolü yapılır.

2. Havalandırma Kontrolleri

A. Fonksiyonel Test

- Sistem Çalışması: Havalandırma sisteminin (fan, klape, hava kanalları) etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığını gözle gözlemleyin. Fanın devreye girme zamanlaması ve çalışma hızı, kullanım sırasında yeterli hava akışı sağladığını belirleyecek şekilde test edilmelidir.

B. Hava Akışı Ölçümü

- Akış Hızı ve Basınç: Bir anemometre veya benzeri ölçüm cihazları kullanılarak, havalandırma sisteminin belirlenmiş standartlara uygun akış hızı ve basınç değerleri verdiği ölçülmelidir.

- Debi ve Temizleme: Hava filtresi, kanallar ve çıkış noktalarının tıkanıklık göstermediği, gerekli havanın serbestçe dolaştığı kontrol edilir.

C. Ses ve Titreşim Analizi

- Anormal Gürültü: Çalışırken havalandırma sisteminden gelen anormal sesler veya titreşimler, mekanik veya motor arızasına işaret edebilir. Bu tür belirtiler varsa detaylı kontrol yapılmalıdır.

D. Kontrol Paneli ve Yazılım İşlevleri

- Ayar ve Geri Bildirim: Havalandırma kontrol panelindeki ayarların (fan hızı, otomatik devreye girme süreleri) üretici tarafından belirlenen parametrelerle uyumlu olup olmadığı doğrulanmalıdır.

- Otomatik Devreler: Özellikle acil durumlarda veya sıcaklık/duman gibi durumlarda devreye giren otomatik havalandırma sistemleri varsa, bu devrelerin doğru tetiklenip tetiklenmediği test edilmelidir.

3. Raporlama ve İyileştirme

- Kayıt Altına Alma: Yapılan tüm ölçüm, gözlem ve fonksiyon testlerinin sonuçları detaylı bir rapor haline getirilir. Tespit edilen eksiklikler, arızalar veya sapmalar not alınır.

- Düzeltici Faaliyet: Rapor doğrultusunda; arızalı veya standart dışı öğeler için bakım, onarım veya değiştirme planları oluşturulur.

- Standartlara Uyum: Kontroller, ilgili ulusal ve uluslararası standartlar (örneğin, TS EN 81 serisi) ile uyumlu olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Kabin içi ve dışı  butonların kontrollerini yapMA

Asansör sistemlerinde kullanıcı güvenliği ve konforunu sağlamak adına, kabin içi ve dışı butonların düzenli kontrolleri büyük önem taşır. Bu kontroller, hem mekanik hem elektriksel bileşenlerin doğru çalışıp çalışmadığının tespiti hem de etiket ve erişim uygunluğunun onaylanması amacıyla gerçekleştirilir. İşte bu kontrolleri yaparken izlenecek kapsamlı adımlar:

1. Genel Hazırlık

- Güvenlik Önlemleri:
Kontrol işlemine başlamadan önce asansörün enerji kaynağı kesilmeli, kilit ve uyarı şeritleri kullanılmalı, ve çalışma alanı güvence altına alınmalıdır. Gerekli kişisel koruyucu donanımlar (örn. eldiven, gözlük) temin edildikten sonra işlemlere başlanır.

- Dokümantasyonun Gözden Geçirilmesi:
Üretici talimatları, önceki periyodik kontrol raporları ve ilgili standartlar (TS EN 81 serisi, TS EN 60204-1 vb.) kontrol edilerek, test kriterleri ve kabul sınırları belirlenir.

2. Kabin İçi Buton Kontrolleri

- Görsel İnceleme:

  - Butonların montaj yerleri, renklerinin, etiketlerinin ve sembollerinin net ve okunabilir olup olmadığı kontrol edilir.

  - Fiziksel deformasyon, çatlak, gevşek montaj veya aşınma belirtileri incelenir.

- Fonksiyon Testi:

  - Basma Testi: Tüm kabin içi butonlar (kat seçimi, acil durum, durdurma butonu vb.) tek tek basılarak, doğru tepki (örn. ışık yanması, sesli uyarı, gösterge paneli üzerinden sinyal) verip vermediği gözlemlenir.

  - Geri Bildirim: Dokunsal ve/veya işitsel geri bildirim (örneğin, basıldığında hafif tıklama sesi) kontrol edilmelidir; bu, kullanıcıya butonun çalıştığına dair güvence verir.

- Elektriksel Testler:

- Bağlantılar, kısa devre veya kopukluk riski açısından incelenir. Gerekirse multimetre kullanılarak gerilim ve akım ölçümleri yapılır.

- Buton devrelerindeki bağlantıların, üretici şemasına uygunluğunun elektriksel testlerle doğrulanması sağlanır.

3. Kabin Dışı (Çağrı) Buton Kontrolleri

- Montaj ve Erişilebilirlik İncelemesi:

  - Kabin dışındaki çağrı butonlarının, kullanıcıların kolayca erişebileceği konumda ve görünür şekilde yerleştirildiği, aydınlatma ve etiket bilgilerinin açık olduğu kontrol edilir.

  - Butonların sabit montajı incelenir; gevşeklik veya hasar belirtileri varsa mekanik müdahale gerekir.

- Fonksiyon ve Geri Bildirim Testleri:

  - Her bir dış buton basılarak çağrı sisteminin devreye girip girmediği, ilgili kul ve yön göstergelerinin aktive olup olmadığının gözlemi yapılır.

  - Butonların ışıklandırma (LED göstergeler varsa) ya da sesli uyarı sistemleri varsa bunların tepki süreleri, yanma süreleri kontrol edilir.

- Elektriksel Bağlantı Kontrolleri:

- Dış butonların elektriksel devre elemanlarının, bağlantı noktalarının ve kablolama düzeni üretici şemasına uygun mu kontrol edilir.

- Gerekirse, devre üzerindeki sigorta, röle ve diğer elemanlar da ölçülerek sistemde herhangi bir anormallik olmadığından emin olunur.

4. Raporlama ve İyileştirme Süreci

- Kayıt Altına Alma:
Yapılan tüm testlerin sonuçları, ölçüm değerleri ve gözlemler detaylı bir rapor haline getirilmelidir. Herhangi bir uygunsuzluk veya arıza tespit edilirse, bu rapora açıkça not düşülür.

- Düzeltici İşlemler:
Tespit edilen eksik ya da arızalı buton sistemleri için bakım, değiştirme veya yeniden montaj işlemleri planlanır. Müşteri bilgilendirilir ve sorun giderilene kadar geçici önlemler alınabilir.

- Standartlara Uygunluk:
Yapılan tüm kontrollerin yerel ve uluslararası standartlara uygunluğunun teyit edilmesi, ilgili test sonuçları ve geçmiş periyodik kontrol bilgileriyle desteklenmesi sağlanır.

Bu detaylı prosedür, hem asansör kabin içindeki hem de dışındaki buton sistemlerinin güvenli, verimli ve standardize edilmiş bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla uygulanır. Böylece, kullanıcıların acil durumlarda ve normal kullanımlarda doğru geri bildirim alması garanti altına alınmış olur.

Katta durma ve seviye kontrolünü yapMA

Asansörün güvenli, konforlu ve doğru duruş yapmasını sağlamak için kat durma (duruş) ve seviye kontrolü kritik bir adımdır. Bu kontroller, asansörün belirlenen duruş noktasında, kat zeminine uyumlu olarak durması ve kapıların güvenli bir şekilde açılıp kapanmasını desteklemesi açısından yapılır. Aşağıda, bu kontrolün adım adım nasıl gerçekleştirileceğini detaylandıran bir prosedür sunulmaktadır.

1. Hazırlık Aşaması

- Güvenlik Önlemleri:
Asansör, kontrol işlemleri başlamadan önce “iş dışı” moduna alınmalı, güç kesilmeli ve gerekli uyarı levhaları yerleştirilmelidir.

- Ölçüm Ekipmanlarının Temini:
Lazer seviye ölçer, dijital su terazisi, mesafe ölçüm cihazı gibi hassas ölçüm araçları hazır bulundurulmalıdır.

- Dokümantasyonun İncelenmesi:
İlgili teknik dökümanlar, önceki periyodik kontrol raporları ve uluslararası/yerel standartlar (örneğin, EN 81-1, TS EN 81 serisi) gözden geçirilir.

2. Kontrol Prosedürü

A. Duruş Noktası (Katta Durma) Kontrolü

- Durum Gözlemi:

  - Asansör, durması gereken kat durağında sabit bir şekilde konumlandırılmış mı diye kontrol edilir.

  - Duruş esnasında asansörün ivme kontrolü yapılır; ani duruş, titreşim veya ses anormallikleri dikkatle gözlemlenir.

- Mekanik Davranış Testi:

- Frenleme sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığı, yavaşlayış ve konumlama davranışları incelenir.

- Asansör kabini, kat durağındaki belirlenen konumda “tam hizalamayı” sağlayacak şekilde duruyor olmalıdır.

B. Seviye (Yolcu Kat Uyumu) Kontrolü

- Ölçüm İşlemleri:

  - Kabin tabanı ile kat zemininin arasındaki boşluk, lazer seviye ölçer veya dijital su terazisi ile ölçülür.

  - Ölçülen mesafenin ilgili standartlarda belirtilen tolerans (genellikle çok küçük bir fark, örneğin birkaç milimetre) aralığında olup olmadığı kontrol edilir.

- Fiziksel Hizalama:

- Asansör düştüğü anda kabinin zemininin, kat zeminine paralel olup olmadığı denetlenir.

- Kapıların açılacağı noktada, herhangi bir engel veya uyumsuzluk bulunmadığından emin olunur.

C. Otomatik Sistem ve Sensör Testleri

- Sensör Çalışması:

  - Seviye kontrolü sağlayan otomatik sensör ve kontrollerin, asansör kontrol panelinde doğru konum bilgisi verip vermediği test edilir.

- Sinyal ve Alarm Sistemleri:

- Düzgün seviye eşleşmesi sağlanamadığında sistemin uyarı mekanizması çalışıyor mu, acil durum sinyalleri doğru şekilde tetikleniyor mu kontrol edilir.

3. Değerlendirme ve Raporlama

- Rapor Hazırlığı:

  - Yapılan tüm ölçümler, gözlemler ve test sonuçları detaylı olarak kayda geçirilmelidir.

  - Tespit edilen uygunsuzluklar veya sapmalar açıkça not edilip, ilave ayarlama veya bakım işlemlerine yönelik tavsiyeler rapora eklenir.

- Standartlara Uyum:

- Ölçüm sonuçları, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarla karşılaştırılarak uygunluk değerlendirilir.

- Gerekli görülen durumlarda, düzeltici müdahalelerin planlanması sağlanır.

4. İyileştirme ve Geleceğe Yönelik Uygulamalar

- Teknolojik Entegrasyon:

  - Modern asansör sistemlerinde IoT tabanlı izleme ve gerçek zamanlı veri kaydı, seviye kontrolü hassasiyetini artırmak amacıyla entegre edilebilir.

- Periyodik İzleme:

- Bu tür kontroller, düzenli periyodik bakımların bir parçası olarak yapılmalı ve sistemin uzun vadeli güvenliği sağlanmalıdır.

Bu prosedür, asansörün doğru konumda ve doğru seviyede durmasının sağlanması için hem mekanik hem de elektronik bileşenlerin titizlikle kontrol edilmesine dayanır. Böylece, yolcu güvenliği ve konforu maksimize edilir; kapı açılışlarında oluşabilecek sorunların önüne geçilir.

- Kabin içi küpeşte montajının uygunluk kontrolünü yapMA

Kabin içi küpeşte montajının uygunluk kontrolü, hem kullanıcı güvenliğini sağlamak hem de asansör sisteminin standartlara uygun çalışmasını temin etmek açısından büyük önem taşır. İşte bu kontrolün nasıl gerçekleştirilebileceğine dair kapsamlı bir prosedür:

1. Güvenlik ve Hazırlık

- Enerji ve Erişim Güvenliği:
Kontrole başlamadan önce asansör sisteminin enerji kaynağı kapatılmalı, ilgili alan “çalışılmaması” uyarısı ile sınırlandırılmalıdır. Bu, hem operatör hem de kontrol ekibi için güvenliği sağlamada ilk adımdır.

- Dokümantasyon ve Planlama:
Üretici montaj kitapçıkları, tasarım çizimleri ve ilgili standart belgeleri (ör. TS EN 81 serisi) gözden geçirilmelidir. Böylece kontrol sırasında referans alınacak kriterler netleştirilir.

- Gerekli Ölçüm ve Test Aletleri:
Kalibre edilmiş ölçüm aletleri (lv., dijital su terazisi, lazer ölçer, tork anahtarı vb.) hazır bulundurulmalı; ekibin kişisel koruyucu donanımları tam olarak kullanılmalıdır.

2. Görsel ve Fiziksel İnceleme

- Montajın Genel Durumu:
Küpeştenin kabin içine monte edildiği noktalarda, bağlantı elemanlarının (vida, somun, bağlantı plakaları) sağlam ve orijinal montaj elemanları kullanılarak yapıldığının kontrol edilmesi gereklidir.

- Yüzey ve Malzeme Kalitesi:
Küpeşte yüzeyinin çizilme, deformasyon veya korozyon gibi olumsuz belirtiler taşımadığından emin olun. Kullanılan malzemenin, asansör kabini içi kullanımına uygun olup olmadığı (dayanıklılık, estetik ve hijyen kriterleri) incelenmelidir.

3. Mekanik Montaj Kontrolü

- Montajın Doğru Yerleştirilmesi:
Küpeştenin üretici tarafından belirlenen montaj noktasında, teknik çizimlere uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

- Bağlantı Noktalarının Sabitliği:
Montaj elemanlarının sıkılığı, gevşeklik olup olmadığı ve hareket etme riski bulunmadığının tork ölçümleriyle doğrulanması önemlidir.

4. Ölçüm ve Hiza Kontrolü

- Dikey ve Yatay Hizalama:
Küpeştenin, dikey ve yatay eksende belirtildiği toleranslar içerisinde, doğru açıda yerleştirildiğini ölçüm cihazlarıyla kontrol edin.

- Güvenlik Mesafeleri:
Küpeştenin asansör kabini diğer elemanlarına (örneğin kapı, paneller) olan uzaklığı, standartlarda öngörülen minimum mesafelerle uyum gösterip göstermediği değerlendirilmelidir.

5. Fonksiyonel ve Ergonomik İnceleme

- Ergonomi ve Kullanıcı Erişimi:
Küpeştenin, yolcuların destek alarak güvenle kullanabileceği ergonomik bir yükseklikte ve konumda monte edildiğini kontrol edin.

- İşlevsellik:
Ekstra olarak, küpeştenin, acil durumlarda veya ani hareketlerde kullanıcıya sağlam destek sunup sunmadığı fiziki olarak gözlemlenmelidir.

6. Raporlama ve Düzeltici İşlemler

- Detaylı Belgelenme:
Yapılan kontrollerin tüm sonuçları, ölçüm verileri ve varsa fotoğraflar eşliğinde raporlanmalıdır. Uygunsuzluk ya da hatalı montaj tespit edilirse, bu durumlar net biçimde rapor içerisine kaydedilmelidir.

- Düzeltici Faaliyet Planı:
Belirlenen sapmalar için, uzman ekibin müdahale edeceği, yeniden montaj veya onarım işlemleri planlanmalıdır. Kontrollerin sonrasında, yapılan düzeltmelerin ardından yeniden uygunluk kontrolü yapılmalıdır.

Bu kapsamlı prosedür, asansör kabin içi küpeşte montajının, üretici tavsiyeleri ve ulusal/uluslararası standartlarla uyumlu olup olmadığının titizlikle kontrol edilmesini sağlar. Böylece, hem yolcu güvenliği artırılır hem de sistemin uzun ömürlü ve sorunsuz çalışması garanti altına alınır.

Ek Bilgi:

Bu tür kontrollerde, modern teknolojik yaklaşımlar (örneğin dijital ölçüm ve IoT tabanlı izleme sistemleri) entegre edilerek periyodik bakım süreçleri dijital ortamda da izlenebilir. Bu sistemler, kritik noktaların zaman içinde değişimlerini raporlayarak önleyici bakım faaliyetlerine katkıda bulunabilir.

- Kabin aşırı yük kontrolünü yapMA

Asansör kabin aşırı yük kontrolü, kabinin taşıyabileceği maksimum yükün aşılması durumunda otomatik olarak devreye giren güvenlik mekanizmasının işlevselliğini kontrol etmek amacıyla yapılır. Bu kontrol, hem yolcu güvenliği hem de sistemin mekanik ve elektriksel bütünlüğünü korumak açısından kritik adımlardan biridir. Aşağıda, kabin aşırı yük kontrolünün nasıl yapıldığına dair kapsamlı bir prosedür bulacaksınız.

1. Ön Hazırlık ve Güvenlik Önlemleri

- Enerji Kesimi ve Alan Güvenliği:
Kontrol işlemine başlamadan önce asansörün güç kaynağı tamamen kesilmeli, sistem “bakım” moduna alınarak asansörün çalışmaması sağlanmalıdır. Çalışma alanı, uyarı şeritleri ve güvenlik levhaları ile izole edilmelidir.

- Dokümantasyon ve Ekipman Hazırlığı:
Üreticinin kullanım kılavuzu, önceki periyodik kontrol raporları ve ilgili ulusal/uluslararası standartlar (ör. TS EN 81 serisi) gözden geçirilir. Kalibre edilmiş ağırlık simülasyon kitleri, multimetre, veri toplayıcı cihazlar ve diğer ölçüm aletleri hazır bulundurulur.

2. Görsel ve Fiziksel İnceleme

- Sensör ve Kontak Elemanlarının İncelenmesi:
Kabin altına yerleştirilen aşırı yük sistemine ait mekanik kontaklar veya elektronik sensörler; çatlak, korozyon, gevşek montaj veya mekanik aşınma gibi belirtiler açısından görsel olarak kontrol edilir.

- Montaj Alanının Temizliği:
Sensörlerin veya kontakların bulunduğu zemin, kir, toz veya yabancı madde birikintilerinden arındırılmış olmalıdır. Bu sayede, yük algılama sırasında yanlış okuma riskleri en aza indirilir.

3. Yük Simülasyonu ve Fonksiyon Testleri

- Aşamalı Yük Uygulaması (Yük Simülasyonu):

  - Başlangıç Aşaması: Önce asgari yük kontaklarının devreye giriş eşiğine ulaşılmadığından emin olunmalıdır.

  - Tam Yük Testi: Kabine kademeli olarak, önceden belirlenmiş tam yük miktarı kadar ağırlık eklenir. Bu aşamada, sistemin normal çalışma sinyalleri verdiği ve kapı-kontrol sistemlerinin herhangi bir alarm veya uyarı tetiklemediği gözlemlenir.

  - Aşırı Yük Testi: Tam yükün üzerinde, belirlenmiş aşırı yük eşiğine kadar ağırlık kademeli olarak arttırılır. Bu durumda, aşırı yük sensör veya kontak sistemi devreye girerek, asansörün kalkışını engellemek veya uyarı sinyali vermek zorundadır.

  - Yük ekleme işlemi sırasında, her bir ağırlık artışında sensör çıkış sinyalleri (elektriksel sinyaller, lamba göstergeleri veya alarm sesleri) telefonun veya veri toplayıcı cihazın yardımıyla doğrulanır.

- Elektriksel Ölçümler ve Devre Testleri:
Uygulanan yükle ilgili olarak, sensörlerden veya kontaklardan gelen sinyal değerleri multimetre, osiloskop veya uygun ölçüm araçları ile kaydedilir. Böylece, sistemin tasarımda belirlenen limitlerle uyumlu çalışıp çalışmadığı ölçülür.

4. Değerlendirme, Raporlama ve Kalibrasyon

- Sonuçların Belgelendirilmesi:

Yapılan ölçüm ve test sonuçları; uygulanan ağırlık değerleri, sensör çıkış verileri, devre sinyalleri ve gözlemler ayrıntılı olarak raporlanır. Herhangi bir sapma veya anomali durumunda, tespit edilen eksiklikler açıkça belgelenerek gerekli düzeltilme ve yeniden kalibrasyon planları hazırlanır.

- Kalibrasyon ve Gerekli Ayarlamalar:

Eğer test sonuçları, üretici tarafından belirlenen limitlerin dışında ise; sistem yeniden kalibre edilir veya ilgili bileşen onarım ya da değiştirme işlemine alınır. Bu adım, kabin güvenliğinin sağlanması için düzenli periyodik kontrollerin bir parçası olarak tekrarlanmalıdır.

Kabin aşırı yük kontrolü, sistemin güvenlik devrelerinin aktif olup olmadığını anlık olarak tespit eder. Aşırı yük uyarı mekanizması ve kapatıcı devreler sayesinde asansörün zarar görmesi önlenir, yolcu güvenliği sağlanır. Bu kontrollü test, yalnızca mekanik bağlantıların sağlamlığını değil aynı zamanda elektriksel sinyallerin doğru şekilde işlenip işlenmediğini ortaya koyarak, her türlü olası riske karşı proaktif bir önlem olarak hayata geçirilir.