# MODÜL-5

# Muayene Öncesi Alınması Gereken Güvenlik Önlemlerini almak

Muayene ve bakım onarım personeli tarafından kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. Muayeneye başlanmadan önce bina sorumlusuna haber verilmelidir.

Muayene sırasında, bakım ve muayene personeli haricinde asansör kullanılmamalıdır. Bu nedenle, her kata asansörün kullanılmaması gerektiğine dair uyarı levhalarının asılması gerekir.

MODÜL-5 UYGULAMA VE ÇIKTILAR

Kabin Üstüne Çıkılmadan Önce Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

- Asansörün Kapatılması ve Güç Kaynağının Kesilmesi:

Asansör tamamen durdurulmalı ve güç kaynağı kesilmelidir. Asansörün kapalı olduğunu ve kazayla çalıştırılmayacağını doğrulayın.

- Uyarı ve Bilgilendirme Levhalarının Kullanılması:

Asansörün bakımda olduğunu belirten uyarı levhaları asılmalıdır. Diğer kişiler bu sayede asansörün kullanılmaması gerektiğini anlar.

- Kabin Üstü Kontrol Panelinin Kullanılması:

Kabin üstü kontrol paneli varsa, bu panelin kullanılması ve asansörün manuel kontrol edilmesi gereklidir. Bu, teknisyenin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanımı:

Baş koruyucu kask, güvenlik gözlüğü, eldivenler ve koruyucu ayakkabılar gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

Emniyet kemeri ve düşmeyi önleyici ekipmanlar da kullanılmalıdır.

- Aydınlatma ve Görüş Koşulları:

Çalışma alanının yeterince aydınlatıldığından emin olunmalıdır. Kabin üstünde karanlık veya loş alanlar varsa, taşınabilir aydınlatma ekipmanları kullanılmalıdır.

- Asansörün Kapatılması ve Güç Kaynağının Kesilmesi:

Asansör tamamen durdurulmalı ve güç kaynağı kesilmelidir. Asansörün kapalı olduğunu ve kazayla çalıştırılmayacağını doğrulayın.

- Uyarı ve Bilgilendirme Levhalarının Kullanılması:

Asansörün bakımda olduğunu belirten uyarı levhaları asılmalıdır. Diğer kişiler bu sayede asansörün kullanılmaması gerektiğini anlar.

- Kabin Üstü Kontrol Panelinin Kullanılması:

Kabin üstü kontrol paneli varsa, bu panelin kullanılması ve asansörün manuel kontrol edilmesi gereklidir. Bu, teknisyenin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanımı:

Baş koruyucu kask, güvenlik gözlüğü, eldivenler ve koruyucu ayakkabılar gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

Emniyet kemeri ve düşmeyi önleyici ekipmanlar da kullanılmalıdır.

- Aydınlatma ve Görüş Koşulları:

Çalışma alanının yeterince aydınlatıldığından emin olunmalıdır. Kabin üstünde karanlık veya loş alanlar varsa, taşınabilir aydınlatma ekipmanları kullanılmalıdır.

- Çevresel Risklerin Değerlendirilmesi:

Kabin üstüne çıkmadan önce çalışma alanındaki çevresel riskler (kaygan yüzeyler, düşük tavanlar, keskin kenarlar vb.) değerlendirilmelidir.

Bu risklerin minimize edilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

- İletişim ve İş Birliği:

Kabin üstünde çalışacak teknisyenler arasında etkili iletişim sağlanmalıdır. Gerekirse, telsiz veya diğer iletişim cihazları kullanılmalıdır.

Diğer teknisyenlerle iş birliği içinde çalışmak, olası kazaları önler.

- Çevresel Risklerin Değerlendirilmesi:

Kabin üstüne çıkmadan önce çalışma alanındaki çevresel riskler (kaygan yüzeyler, düşük tavanlar, keskin kenarlar vb.) değerlendirilmelidir.

Bu risklerin minimize edilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

- İletişim ve İş Birliği:

Kabin üstünde çalışacak teknisyenler arasında etkili iletişim sağlanmalıdır. Gerekirse, telsiz veya diğer iletişim cihazları kullanılmalıdır.

Diğer teknisyenlerle iş birliği içinde çalışmak, olası kazaları önler.

Kabin Üstüne Çıkılmadan Önce Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri İşlem Sırası

- Kabin üstüne çıkılmadan önce kuyu aydınlatması açılır ve kabin üstü asansör kabini, muayene personelinin bulunduğu kattan bir kat aşağıya gönderilir.

- Kat kapısı, üçgen anahtar yardımıyla 5-10 cm aralanır.

- Kat butonundan asansöre çağrı verilir ve kabinin hareket etmediği gözlemlenir. Bu işlem tek tek tüm kat kapılarında tekrarlanır ve böylece kapılarda köprü işlemi (kısa devre) olup olmadığı anlaşılır.

- Daha sonra kat kapısı açılarak kabin üzerindeki durdurma butonuna basılır ve kat kapısı kapatılır.

- Asansöre kat butonundan çağrı verilir ve asansörün hareket etmediği gözlemlenir. Bu işlemde de kabin üstü durdurma butonunun çalışması kontrol edilmiş olur.

- Daha sonra kat kapısı üçgen anahtar yardımıyla tekrar açılır, durdurma butonu normal konumuna alınır, kabin üstü revizyon düğmesi bir konumuna alınarak aktif hâle getirilir ve kat kapısı kapatılır.

- Asansöre kat butonundan çağrı verilir ve asansörün hareket etmediği gözlemlenir. Bu işlemde de kabin üstü revizyon anahtarının çalışması kontrol edilir.

- Kapılar, kabin üstü durdurma butonu ve kabin üstü revizyon anahtarı kontrol edildikten sonra kontrolleri yapmak üzere kabin üstüne çıkılır.

Kuyu Dibine Girilmeden Önce Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

- Asansörün Kapatılması ve Güç Kesilmesi:

Asansörün güç kaynağı tamamen kesilmeli ve çalıştırılmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Ana güç anahtarı kapatılmalı ve kilitlenmelidir.

- Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları:

Asansörün bakımda olduğunu belirten uyarı levhaları asılmalıdır. Bu, başkalarının asansörü kullanmaya çalışmasını engeller.

- Havalandırma ve Aydınlatma:

Kuyu dibine girilmeden önce, alanın yeterince aydınlatıldığından ve havalandırıldığından emin olunmalıdır. Taşınabilir aydınlatma cihazları kullanılabilir.

Kuyu dibinde çalışırken temiz hava sağlamak için havalandırma sistemlerinin çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD):

Baş koruyucu kask, güvenlik gözlüğü, eldivenler, çelik burunlu ayakkabılar ve uygun iş giysileri gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

Emniyet kemeri ve düşmeyi önleyici ekipmanlar da mutlaka kullanılmalıdır.

- Çevresel Risklerin Değerlendirilmesi:

Kuyu dibine girilmeden önce çevresel riskler (kaygan yüzeyler, dar alanlar, keskin kenarlar vb.) değerlendirilmeli ve bu risklerin minimize edilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

- Acil Durum Planı:

Olası bir acil durumda uygulanacak kurtarma planı oluşturulmalıdır. Acil durum ekipmanları ve iletişim araçları hazır bulundurulmalıdır.

- Güvenlik Denetimi:

Kuyu dibine inmeden önce güvenlik denetimi yapılmalıdır. Bu, asansör kuyu duvarlarının, tabanının ve diğer bileşenlerin sağlam olup olmadığını kontrol eder.

- Etkili İletişim:

Kuyu dibinde çalışacak personel arasında etkili iletişim sağlanmalıdır. Telsiz veya diğer iletişim cihazları kullanılabilir.

Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra aşağıdaki işlem basamakları ile kabin üstü bakımı yapılabilir.

Kuyu Dibine Girilmeden Önce Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri İşlem Sırası

- Kuyu dibine girilmeden önce asansör kabini üst kata gönderilir.

- Kat kapısı, üçgen anahtar yardımıyla açılır.

- Kuyu aydınlatması kapalıysa kuyu dibi, vaviyen anahtarı ya da aydınlatma butonu yardımıyla açılır.

- Kat butonundan asansöre çağrı verilir ve kabinin hareket etmediği gözlemlenir. Bu işlem ile kapıda köprü olup olmadığı kontrol edilir.

- Daha sonra kat kapısı üçgen anahtar yardımıyla açılır, kuyu dibi durdurma butonuna basılır ve kat kapısı kapatılır.

- Asansöre kat butonundan çağrı verilir ve asansörün hareket etmediği gözlemlenir. Bu işlem ile kuyu dibi durdurma butonunun çalışması kontrol edilir.

- Son olarak kabin üstüne girilmeden önce de yapıldığı gibi kat kapısı üçgen anahtar yardımıyla açılır, durdurma butonu normal konumuna alınır, kuyu dibi üstü revizyon düğmesi 1 konumuna alınarak aktif hâle getirilir ve kat kapısı kapatılır.

- Asansöre kat butonundan çağrı verilir ve asansörün hareket etmediği gözlemlenir. Bu işlemde de kuyu dibi revizyon anahtarının çalışması kontrol edilir. Kapı kuyu dibi durdurma butonu ve kuyu dibi revizyon anahtarı kontrol edildikten sonra kontrolleri yapmak için kuyu dibine inilir.

Kumanda Panosu Testleri Yapılmadan Önce Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

Kumanda testleri yapılmadan önce alınması gereken güvenlik önlemleri, iş güvenliğini sağlamak ve riskleri en aza indirmek için kritiktir. İşte bazı temel güvenlik önlemleri:

- Ekipman Kontrolü: Tüm ekipmanların ve malzemelerin durumu kontrol edilmelidir. Ekipmanların hasar görmüş veya aşırıya kaçmış olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

- Kullanıcı Eğitimi: Kumanda testlerini gerçekleştirecek personelin, ekipman kullanımı ve güvenlik önlemleri konusunda eğitim almış olması gerekir.

- Çalışma Alanı İşaretleri: Çalışma alanında uygun işaretlerin yerleştirilmesi, personelin dikkatini çekmek ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak için önemlidir.

- Güvenlik Ekipmanları: Gerektiğinde kask, eldiven, kuyruk gibi güvenlik ekipmanlarının kullanılması gereklidir.

- Acil Durum Planı: Acil durum durumunda alınacak tedbirlerin önceden planlanması ve personelin bu planları bilmeleri önemlidir.

- Kontrol ve Denetim Formları: Güvenlik önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için formlar doldurulmalı ve kaydedilmelidir.

Bu önlemler, kumanda testleri sırasında güvenli bir ortam sağlamak için kritiktir.

Kumanda Panosu Testleri Yapılmadan Önce Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri İşlem Sırası

- Kumanda panosu testleri yapılmadan önce makine dairesi aydınlatması açılır.

- Makine dairesi kumanda panosunun önünde, minimum 50 cm genişlik ve 70 cm derinliği bulunan çalışma alanının olup olmadığı kontrol edilir.

- Kumanda panosu ve besleme panosunun topraklama tesisatının varlığı kontrol edilir.

- Kumanda panosu ve besleme panosu kaçak akım rölelerinin varlığı kontrol edilir.

- Kumanda panosunda bulunan durdurma ve revizyon butonu ayrı ayrı kontrol edilir.

- Acil bir durumda tüm enerjiyi kesmek için besleme panosundaki paket şalterin çalışması kontrol edilir.

- Güvenlik devrelerinde herhangi bir köprü tesisatının olup olmadığı görsel olarak kontrol edilir.

- Ayrıca panoların içinde klemenslere tam olarak girmemiş, herhangi bir yere bağlanmamış şekilde açıkta bulunan kablo olup olmadığı kontrol edilir.