# MODÜL-6

Asansör Makine Dairesi Periyodik kontrolünü yapmak

Makine Dairesindeki Kontroller

Muayene aşamalarından bir tanesi de makine dairesindeki kontrollerdir. Makine dairesinde kontrol edilecek bölümler şunlardır:

• Makine dairesinin konumu

• Giriş kapısı

• Makine dairesindeki boyutlar

• Muayene kapakları

• Kayıt defteri ve yönergeler

1. Makine Dairesinin Konumu

Asansörü kontrol eden, makinenin ve diğer donanımların bulunduğu oda veya bölüm makine dairesi olarak adlandırılmaktadır. Makine dairesi kolay erişilebilir olmalıdır. Erişim yeri, yalnızca yetkili kişilerin ulaşabileceği şekilde düzenlenmelidir. Bu bölüme yetkisiz kişilerin girmesi kesinlikle önlenmelidir.

2. Makine Dairesinin Giriş Kapısı

Makine dairesinin giriş kapısı, TS EN 81-20’ye uygun olarak tasarlanmalıdır. Giriş kapısı en az 60 x 200 cm boyutunda olmalıdır. Kapı açılma yönü, makine dairesinin dışına doğru olmalıdır. Dışarıdan girişlerde kapı anahtarla açılmalıdır. İçeriden çıkıştaysa anahtar olmadan kapı açılmalıdır. Kapı üzerinde “Yetkisiz kişilerin girişi tehlikelidir ve yasaktır.” şeklinde uyarı levhası bulunmalıdır.

3. Makine Dairesindeki Boyutlar

Makine dairesinde bulunan bölümlerin boyutları, TS EN 81-20 standardıyla belirlenmiştir.

• Çalışma alanları

• Kumanda panolarının tablo önü açıklığı

• Acil durum çalışma alanı

• Hareket için serbest yükseklik

• Serbest alanlara geçiş yolları

• Tahrik makinesinde dönen parçaların üstü

• Makara dairelerine giriş kapıları

• Acil durum kapıları

Çalışma Alanlarının Boyutu: Makine dairesindeki çalışma alanının boyutu, güvenli ve kolay çalışmaya yeterli olacak seviyede olmalıdır. Bu kapsamda bakım, onarım veya kontrol işleminin olduğu alanlarda yükseklik en az 2,10 m olmalıdır.

Kumanda Panolarının Tablo Önü Açıklığı: Panonun en az 70 cm derinliğinde bir açıklık olmalıdır.

Pano önündeki genişlik ise 50 cm’den az olmamak şartıyla en az pano genişliği kadar olmalıdır.

Acil Durum Çalışma Alanının Boyutu: Kata elle getirme tertibatı gibi acil durum müdahalesi bulunan asansörlerde ilgili parçaların bakımı ve muayenesi için en az 0,50 x 0,60 m’lik yatay çalışma alanı bulunmalıdır.

Hareket İçin Serbest Yükseklik: Makine dairesinde, asansörle ilgili bir donanımın bulunmadığı hareket alanlarında net yükseklik en az 1,80 m olmalıdır.

Serbest Alanlara Geçiş Yollarının Genişliği: Makine dairesindeki serbest alanlara geçiş yollarının genişliği, en az 50 cm olmalıdır. Hareketli parçaların veya sıcak yüzeylerin bulunmadığı yerlerde genişlik 40 cm’ye kadar düşürülebilir.

Tahrik Makinesinde Dönen Parçaların Üstü: Makine dairesindeki makinelerin korumasız dönen parçaları üzerinde en az 0,30 m net dikey mesafe bulunmalıdır.

Makine Dairelerine Giriş Kapılarının Boyutları: Makara dairelerine giriş kapıları, en az 1,40m yüksekliğe ve 0,60 m genişliğe sahip olmalıdır.

Acil Durum Kapılarının Boyutları: Acil durum kapıları, en az 180 cm yüksekliğinde ve 50 cm genişliğinde olmalıdır.

4. Makine Dairesinin İç Özellikleri

Makine dairesinin içindeki havalandırma, aydınlatma gibi özellikler ilgili standartta belirtilmiştir. Makine dairesinin iç özellikleriyle ilgili konular şunlardır:

• Zemin seviyesindeki farklılıklar

• Havalandırma

• Aydınlatma

• Priz

• Makine dairesinin kullanım amacı

• Döşemedeki açıklıklar

• Zemin yüzeyleri ve diğer yüzeyler

• Donanımın taşınması için askı noktaları

Zemin Seviyesindeki Farklılıklar: Makine dairesi katında eğer 50 cm’den fazla seviye farkı varsa seviyeler arasında merdiven ve merdiven korkuluğu bulunmalıdır.

Havalandırma: Makine dairesinin havalandırması, alanda çalışan teknik elemanlar için uygun bir çalışma ortamı sağlamalıdır. Havalandırma, makine dairesindeki donanımı toz, zararlı duman ve nemden koruyacak şekilde yapılmalıdır. Asansör kuyusu, havalandırma amacıyla kullanılabilir. Ancak kuyu yalnızca asansörle ilgili bölümler için kullanılmalı, binadaki diğer bölümlerin havalandırması için kullanılmamalıdır.

Aydınlatma: Makine dairesinde en az 200 lüks şiddetinde kalıcı monte edilmiş aydınlatma olmalıdır.

Priz: Makine dairesinde en az 1 adet topraklı priz bulunmalıdır. Prizin beslemesi, makine elektrik beslemesinden bağımsız olmalıdır.

Makine Dairesinin Kullanım Amacı: Makine dairesi, asansör dışında bir amaç için kullanılmamalı ve makine dairesine yalnızca asansörle ilgili makine teçhizatı yerleştirilmelidir.

Makine Dairesinin Döşemesindeki Açıklıklar: Makine dairesinin zeminindeki açıklıklar mümkün olduğunca küçük olmalıdır. Açıklık olan noktalarda, döşeme veya bitmiş zeminden en az 50 mm yükseklikte koruyucu olmalıdır.

Zemin Yüzeyleri ve Diğer Yüzeyler: Asansör zemin yüzeyi, kaygan olmayan malzemeden olmalıdır. Aynı zamanda asansör dairesindeki tüm yüzeylerde, toz oluşturmayan dayanıklı malzeme kullanılmalıdır.

Donanımın Taşınması İçin Askı Noktaları: Asansör makine dairesinde gerektiğinde asansör

donanımını güvenli bir şekilde kaldırmak için uygun şekilde yerleştirilmiş ve güvenli çalışma yükleri belirtilmiş askı noktaları bulunmalıdır. Askı noktaları gerekirse kuyu tepesine de yerleştirilebilir.

MODÜL-6  UYGULAMA VE ÇIKTILAR

Makine dairesi uyarı ve bilgilendirme levhalarını tanıMA

Asansör makine dairelerinde çeşitli uyarı ve bilgilendirme levhaları bulunur. Bu levhalar, güvenliği sağlamak ve kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla yerleştirilmiştir. İşte bazı yaygın levhalar:

- Dikkat! Yüksek Voltaj: Elektrik çarpması riskine karşı uyarır.

- Girilmez: Yetkisiz kişilerin makine dairesine girmemesi gerektiğini belirtir.

- Yangın Söndürme Cihazı: Yangın söndürme ekipmanlarının yerini gösterir.

- Acil Durum Çıkışı: Acil bir durumda kullanılacak çıkış yollarını gösterir.

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanımı: Makine dairesine girerken kullanılacak koruyucu ekipmanları belirtir.

Bu tür levhalar, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Makine dairesi kapı,  aydınlatma ve havalandırma standartlarını öğrenme

Makine daireleri için aydınlatma ve havalandırma standartları hakkında bilgi almak oldukça önemli.

Temel standartlar aşağıdaki gibidir.

### Aydınlatma Standartları

- Yeterli Aydınlatma: Makine dairelerinde, çalışma alanlarında ve makine mekanlarında döşeme seviyesinde en az 200 lüks şiddetinde bir aydınlatma sağlanmalıdır.

- Yangın Dayanıklılığı: Aydınlatma tesisatları yangın dayanıklı malzemelerden yapılmalı ve motor devresini besleyen devreden bağımsız olmalıdır. (6.1)

### Havalandırma Standartları

- Havalandırma Kanalları: Makine dairelerinde yeterli havalandırma kanalları olmalıdır. Bu kanallar, makine dairesinin içinde bulunan makinelerin ve çalışanların güvenliğini sağlamak için önemlidir1.

- Havalandırma Fan Odası: Makine dairelerinde havalandırma fan odaları olmalıdır. Bu odalar, makine dairesinin içinde bulunan sıcaklık ve nem seviyelerini kontrol etmek için kullanılır. (6.2)

Bu standartlar, makine dairelerinin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Makine dairesi zemin ve farklı seviye çıkıntıları için

yapılması gerekenler

Makine dairelerinde zemin ve farklı seviyelerde çıkışların temizliği ve güvenliği için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

### Zemin Temizleme

- Düzenli Temizlik: Zeminlerin düzenli olarak temizlenmesi, kir ve tozun birikmesini önler. Bu, makine dairesinin genel temizliğini ve çalışanların sağlığını artırır.

- Doğru Temizlik Ekipmanları: Zemin tipine uygun temizlik ekipmanları kullanılmalıdır. Örneğin, sert zeminler için farklı bir makine kullanılmalıdır.

- Vakumlama:  Temizlik işlemi sonrasında zeminlerin vakumlanması, kir ve tozun tamamen temizlenmesini sağlar.  (6.3)

### Farklı Seviyelerde Çıkışlar

- Yangın Dayanıklılığı: Çıkışlar, yangın dayanıklı malzemelerden yapılmalı ve yangın durumunda kolayca kullanılabilir hale getirilmelidir.

- İzolasyon: Çıkışlar, makine dairesinin diğer bölgelerinden izole olmalıdır. Bu, yangın yayılmasını ve zararlı gazların yayılmasını önler.

- Güvenlik Kontrolleri: Çıkışlar düzenli olarak güvenlik kontrolleri yapılmalı ve kapalı durumda kalıcı olmamalıdır.

Bu önlemler, makine dairelerinin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Taşıma vasıtaları için metal destek veya halkaların standartları

Taşıma vasıtaları için metal destek ve halaların standartları, güvenlik ve dayanıklılık açısından oldukça önemlidir.

Bunlardan başlıca temel standartlar ve önemli noktaları aşağıdadır.

Metal Destek Standartları (6.4)

- EN 61537 / IEC 61537: Bu standart, kablo taşıma ürünlerinin nitelenmesi için referanstır ve mekanik mukavemet, elektriksel süreklilik, korozyon direnci ve yangına dayanımı gibi konuları kapsar.

- DIN 4012-12: Elektrik kablo sistemlerinin yangın direncini belirler.

- NEMA VE1: Kanada Elektrik Yasası ve Ulusal Elektrik Yasası kurallarına uygun olarak tasarlanmış metal kablo kanalları ve ilgili bağlantı parçaları için gereksinimleri belirtir.

### Metal Halalar Standartları

- CE İşareti: Avrupa Birliği'nde ticaret edilen ürünlerin tüm Avrupa Birliği direktiflerine uygun olduğunu garanti eder.

- RoHS Direktifi: Tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin kuralları tanımlar.

- LVD Direktifi: Alçak gerilim ekipmanlarının güvenlik yönetmeliklerine uygun olduğunu belirtir.

Bu standartlar, taşıma vasıtalarının güvenli ve dayanıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir.